ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N 52

Մասնագիտացված բժշկական օգնություն (գործառույթներ)

Կլինիկոախտորոշիչ լաբորատորիա

(ՏԳՏՌ ծածկագիր՝ 86 )

(տեսչության տարածքային մարմնի անվանումը)                                            (հասցեն)                                     (հեռախոսահամարը)

____________________________________    ______________________________________________

(ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                           (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

___________________________________     _____________________________________________

(ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                           (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________________________     _____________________________________________

(ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                           (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` _____________________         ավարտը` ______________________

_________________________________________________________     ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)                                                   (ՀՎՀՀ-ն)

_____________________________________________________________   ___________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)                                                            (հեռախոսահամարը)

_______________________________________________________________   ___________________

(տնտեսվարող սքուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)                     (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագիր _______ ում կողմից ______________ երբ է տրված _______________

Ստուգման նպատակը / Ընդգրկված հարցերի համարներ ____________________________________

| N | Հարց | այո | ոչ | չ / պ | Կշիռ | Հղում նորմատիվ ակտին | Ստուգման մեթոդ | Մեկնաբանություններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ախտածնության II խմբի վիրուսների հետազոտումը կատարվում է բոքս-սենյակներում կամ կենսաբանական անվտանգության բոքսերում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.7 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Արտադրական կամ փորձարարական աշխատանքներ իրականացնող յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման համար մշակվում է կոնկրետ պայմաններում ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի անվտանգության ռեժիմի վերաբերյալ փաստաթուղթ` հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթն ու տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: ՈՐՈՇԻՉ |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.8 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Նոր մեթոդների և եղանակների մշակման և/կամ ներդրման ժամանակ, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է անվտանգության միջոցների ուժեղացում, փաստաթղթում կատարվում են համապատասխան լրացումներ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.8 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածնության I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի թույլատրվում են 18 տարեկանից բարձր, բժշկական, կենսաբանական, անասնաբուժական և բարձրագույն ու միջին կրթություն ունեցող անձինք, չունեն հակացուցումներ հատուկ պատրաստուկներով բուժման և անհատական պաշտպանության միջոցներով աշխատանքի համար: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.9 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Կառուցվածքային ստորաբաժանման ինժեներատեխնիկական անձնակազմը, ախտահանողները և սանիտարները, որոնք աշխատանքներ են կատարում I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ, կենսաբանական անվտանգության վերաբերյալ իրենց պաշտոնական պարտականությունների համապատասխան անցել են հրահանգավորում աշխատանքի վայրում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.10 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Կառուցվածքային ստորաբաժանման անձնակազմի, լաբորատորիաների (մասնաճյուղերի, բաժինների) սարքավորումները սպասարկող ինժեներատեխնիկական անձնակազմի I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի թույլտվությունն իրականացնում է ղեկավարի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի կողմից (հրամանով) 2 տարին մեկ անգամ, իսկ անձնակազմի թույլտվությունը կենսաբանական աէրոզոլների հետ աշխատանքի համար` ամեն տարի, կենսաբանական անվտանգության գիտելիքների ստուգումից հետո: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.11 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Կազմակերպության ոչ մշտական աշխատող ինժեներատեխնիկական անձնակազմի այցը` |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | լաբորատորիա թույլատրվում է կազմակերպության ղեկավարի կողմից: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.1.12 | Փաստաթղթային |  |
| 7.2 | այցը կատարվում է աշխատանքն ընդհատելուց և ընթացիկ ախտահանումը կատարելուց հետո, կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատակցի ուղեկցությամբ և գրանցվում է մատյանում: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.1.12 | Փաստաթղթային |  |
|  | Կազմակերպությունում մշտական աշխատող մասնագետները (բժիշկներ, կենսաբաններ, անասնաբուժներ և այլն) թույլատրվում են ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի ընդհանուր հիմունքներով: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.1.13 | Փաստաթղթային |  |
|  | Մասնագետները, որոնք մշտապես չեն աշխատում կազմակերպություններում թույլատրվում են մտնել տարածքներ, որտեղ կատարվում են աշխատանքներ ախտածնության I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ, կազմակերպության ղեկավարի գրավոր թույլտվությամբ և այցի նպատակը և տևողությունը գրանցվում է մատյանում: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.1.13 | Փաստաթղթային |  |
|  | Լաբորատորիայի (կազմակերպության) յուրաքանչյուր աշխատակից և գործուղված անձ ստորաբաժանման ղեկավարին հայտնում է կենսաբանական անվտանգության հայտնաբերված խախտումների մասին: ՈՐՈՇԻՉ |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.14 | Փաստաթղթային |  |
|  | Կազմակերպությունում կենսաբանական անվտանգության միջոցառումների կազմակերպումն իրականացնում է նրա ղեկավարը, իսկ ստորաբաժանման ղեկավարները: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.1.16 | Փաստաթղթային |  |
|  | Կազմակերպության տարածքը և շինությունները |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ենթակա են շուրջօրյա պաշտպանության: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.1.17 | Տեսողական |  |
| 12.2 | տարածքը պարսպապատ է օտար անձանց անվերահսկելի ներթափանցումը կանխելու համար: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.1.17 | Տեսողական |  |
|  | Ախտածնության I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ կապված աշխատանքի ընդունման ժամանակ անձնակազմն անցել է նախնական բժշկական զննում հակացուցումների բացահայտման նպատակով` հաշվի առնելով իմունականխարգելումը, հատուկ պատրաստուկներով բուժումը և անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործումը: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.2.1 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող բոլոր աշխատակիցները ենթակվում են դիսպանսեր հսկողության և պարբերական բժշկական զննությունների: Նշում 11 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.2.2 Հղում 8, հավելված 2 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող և արտադրական գործունեության բնույթով վարակիչ գոտու սենյակներ այցելող աշխատակիցները պատվաստվել են: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.2.3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Իմունականխարգելման հակացուցումներ ունեցող անձիք, բուժման արդյունավետ միջոցների առկայության դեպքում, աշխատանքի թույլատրվում են առանձին հրամանով, համաձայն վերջիններիս գրավոր դիմումի: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.2.4 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Բոլոր աշխատակիցները, որոնք աշխատում են ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ կամ արտադրական գործունեության բնույթով այցելում են վարակիչ գոտու սենյակներ, որտեղ աշխատանքներ են կատարում I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների (բացի խոլերայից և կենսաբանական ծագման թույներից) հետ, ենթարկվում են ամենօրյա ջերմաչափման, որի արդյունքները գրանցվում են մատյանում և վավերացվում պատասխանատու բժշկի (գիտաշխատողի) կողմից: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.2.6 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Աշխատակցի մոտ այն վարակիչ հիվանդության ախտանշանների, որի հարուցչի հետ նա աշխատել է, առաջացման դեպքում, նա այդ մասին տեղյակ պահել է ստորաբաժանման ղեկավարին կամ կազմակերպության հերթապահին: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.2.8 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքներ իրականացնող լաբորատորիաները տեղակայված են առանձին շենքում կամ շենքի մեկուսացված հատվածում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.1 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի մուտքի դռները կողպված են, դռան վրա նշված է լաբորատորիայի անվանումը (համարը) և Կենսաբանական վտանգ միջազգային նշանը: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.1 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիան ապահովված է մշտական հոսող ջրով, կոյուղու համակարգով, էլեկտրական հոսանքով, ջեռուցման, օդափոխության համակարգերով և կապի ժամանակակից միջոցներով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.3 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի բոլոր շինությունները ապահովված են բնական և/կամ արհեստական լուսավորությամբ, ապահոված է աշխատանքի տեսակից կախված լուսավորության մակարդակ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.4 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի շենքը բաժանված է երկու մասի` «վարակիչ» գոտի, որտեղ աշխատանքներ են իրականացնում ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ և իրականացվում է դրանց պահպանում և «մաքուր» գոտի, որտեղ ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքներ չեն իրականացվում և չեն պահպանվում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.5 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի «մաքուր» գոտում տեղակայվում են: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | հանդերձարան` վերին հագուստի համար; |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 24.2 | սենյակ` նախապատրաստական աշխատանքների համար (պատրաստուկների, սննդամիջավայրի պատրաստման, լցման, լվացման): |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 24.3 | սենյակ` սննդային միջավայրերի և լաբորատոր ամանեղենի մանրէազերծման համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 24.4 | սառնարանային խցիկի և սառնարանների սենյակ` սննդային միջավայրերի և ախտորոշիչ պատրաստուկների պահպանման համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 24.5 | սենյակ` փաստաթղթերի և գրականության հետ աշխատանքի համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 24.6 | հանգստի սենյակ: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 24.7 | ղեկավարի աշխատասենյակ: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
| 24.8 | օժանդակ սենյակներ` ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության, մաքրման պարագաներ, զուգարան։ |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | «Վարակիչ» գոտում տեղակայվում են. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | վարակված կենդանիների հետ աշխատանքների կառուցահատված, որը կազմված է ստացվող նյութերի ընդունման, տեսակավորման և առաջնային մշակման սենյակից, այդ նյութի հետ աշխատանքի համար նախատեսված սենյակից (վարակում, հերձում, ցանքս), վարակված կենդանիների պահպանման սենյակից, գույքի (վանդակներ, ցանցեր և այլն) վարակազերծման սենյակից, աշտպանական հագուստը հագնելու և հանելու սենյակներով: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.2 | բոքս-սենյակներ` մանրէաբանական հետազոտությունների համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.3 | սենյակներ սարքավորված կենսաբանական անվտանգության բոքսերով` մանրէաբանական հետազոտությունների իրականացման համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.4 | սենյակներ` շճաբանական հետազոտությունների համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.5 | սենյակ` լյումինիսցենտային մանրադիտակային զննման համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.6 | սենյակ` կենդանամակաբուծաբանական աշխատանքների համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.7 | սենյակներ` ՊՇՌ ախտորոշման համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.8 | ավտոկլավի սենյակ` նյութի վարակազերծման համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.9 | թերմոստատի սենյակ: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.9 | սենյակ` աշխատանքային մատյաններում գրանցումների համար: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
| 25.10 | զուգարան։ |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.6 | Տեսողական |  |
|  | «Վարակիչ» և «մաքուր» գոտիների սահմանում տեղակայված է սանթողարան: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.7 | Տեսողական |  |
|  | Սենյակների քանակը և դրանց հագեցվածությունը սարքավորումներով կախված է յուրաքանչյուր լաբորատորիայի կոնկրետ նպատակներից և խնդիրներից: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.8 | Տեսողական |  |
|  | «Վարակիչ» գոտու այն սենյակներում, որտեղ ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքներ չեն կատարվում, անձնակազմն աշխատում է աշխատանքային հագուստով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.9 | Տեսողական |  |
|  | Այն սենյակներում, որտեղ աշխատում են ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ, լրացուցիչ հագնում են պաշտպանական հագուստ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.9 | Տեսողական |  |
|  | Պաշտպանական հագուստի տեսակը կախված է կատարվող աշխատանքի բնույթից: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.9 | Տեսողական |  |
|  | Պաշտպանական հագուստը հագնում են նախաբոքսում կամ մանրէաբանական սենյակ մտնելուց առաջ, հանում` նախաբոքսում կամ մանրէաբանական սենյակի ելքում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.9 | Տեսողական |  |
|  | Շինությունների ներքին հարդարումը կատարվում է նրանց ֆունկցիոնալ նշանակությանը համապատասխան: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.10 | Տեսողական |  |
|  | «Վարակիչ» գոտու լաբորատոր սենյակներում հատակի, պատերի, առաստաղի մակերեսները հարթ են, չունեն ճեղքեր, կայուն լվացող է ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ, հատակը դյուրասահ չէ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.10 | Տեսողական |  |
|  | «Վարակիչ» գոտու սենյակներում ջեռուցման մարտկոցները և խողովակաշարերը տեղակայվում են պատերից որոշակի հեռավորության վրա` նրանց վարակազերծումն ապահովելու նպատակով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.11 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Արգելվում է չվարակազերծված հեղուկները վարակիչ գոտու սենյակներից լցնել կոյուղու ցանցի մեջ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.13 | Տեսողական |  |
|  | «Վարակիչ» գոտու դռները և պատուհանները ամուր փակված են: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.14 | Տեսողական |  |
|  | Ցոկոլային և առաջին հարկերի պատուհաններին տեղադրվում են մետաղական ցանցեր: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.14 | Տեսողական |  |
|  | Պահակային ազդանշանիչների առկայությունը չի բացառում մետաղական ցանցերի անհրաժեշտությունը: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.3.14 | Տեսողական |  |
|  | Վարակված կենդանիների հետ աշխատանքի կառուցահատվածն ապահովված է բարձր (30 սմ) շեմեր` կրծողների ներթափանցումը կանխելու համար: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.15 | Տեսողական |  |
|  | Վարակված կենդանիների հետ աշխատանքների սենյակը, բոքս-սենյակները, մանրէաբանական սենյակներն ունեն ներհոս-արտահոս օդափոխության ինքնավար համակարգ, որը մեկուսացված է շենքի օդափոխության այլ համակարգերից և ելքի մասում սարքավորված է պաշտպանական արդյունավետության նկատմամբ ստուգված նուրբ մաքրման ֆիլտրերով (ՆՄՖ): |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.16 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի ներհոս-արտաձիգ օդափոխության համակարգերի շահագործումն իրականացվում է կազմակերպության հրահանգի համաձայն։ |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.17 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Կենսաբանական անվտանգության բոքսերի պաշտպանական արդյունավետությունը ստուգում են հետևյալ դեպքերում. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | խոշոր դիսպերսային մասնիկներից օդի նախնական մաքրման ֆիլտրերի առկայության դեպքում` տարին մեկ անգամից ոչ պակաս: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.18 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
| 42.2 | մոնտաժից և օգտագործման նախապատրաստումից հետո: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.18 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
| 42.3 | վեց ամիսը մեկ անգամից ոչ պակաս` բոքսի օդափոխիչ համակարգում նշված ֆիլտրերի բացակայության դեպքում: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.18 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
| 42.4 | բոքսը տեղափոխելուց կամ վերանորոգելուց հետո: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.18 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Նախաբոքսերում (անցախուց), ինչպես նաև պաշտպանական հագուստները հանելու սենյակում, տեղադրված են լվացարաններ և ախտահանիչ լուծույթներով տարողություններ` նախատեսված վթարային դեպքերի համար: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.19 | Տեսողական |  |
|  | Վթարային ձայնային և/կամ լուսային ազդանշանիչը տեղադրվում է «վարակիչ» կամ «մաքուր» գոտու այն սենյակներում, որտեղ մշտապես գտնվում է անձնակազմը: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.20 | Տեսողական |  |
|  | Պաշտպանական հագուստը հագնելու սենյակում տեղադրվում է հայելի: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.21 | Տեսողական |  |
|  | Լաբորատոր սարքավորումները և կահույքը (սեղաններ, կենդանիների պահպանման համար նախատեսված դարակաշարեր, աթոռներ և այլն) հարթ են, առանց սուր ծայրերի, լվացող ու ախտահանիչ միջոցների ազդեցության նկատմամբ և ունեն կայուն մակերեսներ: Սեղանների մակերեսը չունեն կարեր և ճեղքեր: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.22 | Տեսողական |  |
|  | Անցումների լայնությունը դեպի աշխատատեղեր կամ սարքավորումների 2 շարքերի միջև եղած հեռավորությունը 1.5մ-ից ոչ պակաս է: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.23 | Տեսողական |  |
|  | Շինություններում, որտեղ աշխատանքներ են կատարվում ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ, օդի և մակերեսների վարակազերծման համար տեղադրում են մանրէասպան լամպեր` նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.24 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Աշխատանքային սեղաններն արևի ուղիղ լույսից պաշտպանելու համար օգտագործում են արևապաշտպան թաղանթեր: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.3.25 | Տեսողական |  |
|  | Լաբորատոր սենյակները անթափանց են կրծողների և միջատների համար: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.3.26 | Տեսողական |  |
|  | Ախտորոշիչ հետազոտություններ կատարող լաբորատորիաները ունեն երկու մուտք` աշխատակիցների և նյութի ստացման համար: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.4.1 | Տեսողական |  |
|  | Սանթողարանում առանձնացվում են աշխատանքային հագուստ հագնելու սենյակներ` սարքավորված անձնական և աշխատանքային հագուստի զգեստապահարաններով և ջրցողարանով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.4.2 | Տեսողական |  |
|  | Տաք կլիմայի պայմաններում աշխատանքային սենյակներում և բոքսերում թույլատրված կամ առկա են օդորակիչներ` ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի ընթացքում դրանք անջատելու պայմանով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.4.5 | Տեսողական |  |
|  | Միայն փորձարարական հետազոտություններ իրականացնող լաբորատորիաներում թույլատրված է մեկ մուտք, իսկ լաբորատոր կենդանիների վրա փորձարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում պարտադիր 2 մուտք: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.5.1 | Տեսողական |  |
|  | Աշխատակիցները, սանթողարանով մաքուր գոտուց վարակիչ գոտի անցնելիս, թողնում են իրենց անձնական հագուստներն անհատական պահարաններում, փոխում կոշիկները, հագնում ջրցողարանի համար նախատեսված հողաթափերը և անցնում աշխատանքային հագուստը և կոշիկները հագնելու սենյակ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.5.3 | Տեսողական |  |
|  | Կազմակերպության միևնույն տարածքում մի քանի լաբորատորիաների առկայության դեպքում թույլատրվում է ունենալ կենտրոնացված ավտոկլավային և մանրէազերծման սենյակներ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.5.4 | Տեսողական |  |
|  | Միևնույն կառուցահատվածում պրոֆիլային մի քանի լաբորատորիաների տեղակայման դեպքում նրանց համար ընդհանուր թույլատրված են` վարակված կենդանիների հետ աշխատանքների կառուցահատվածը, սանթողարանը, վարակազերծման ավտոկլավային սենյակը, լվացարանը, սննդային միջավայրերի պատրաստման և այլ սենյակներ։ |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.5.5 | Տեսողական |  |
|  | Գիտահետազոտական կազմակերպություններում, որոնք ունեն մի քանի լաբորատորիաներ սպասարկող միասնական սանթողարաններ, կենտրոնացված ավտոկլավային և այլ սենյակներ, թույլատրվում է վարակիչ գոտում տեղակայել օժանդակ սենյակներ, որոնցում ախտածնության I–II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների օգտագործման կամ պահպանման աշխատանքներ չեն կատարվում։ |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.5.6 | Տեսողական |  |
|  | Օդորակիչները տեղակայված են ներհոս օդափոխիչ համակարգերի վրա` մինչև նուրբ մաքրման ֆիլտրերը: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.5.7 | Տեսողական |  |
|  | Վարակիչ և մաքուր գոտիների սահմանում սարքավորված են սանթողարաններ, որոնք բաղկացած են հերմետիկ դռներով (առանձին մուտքի և ելքի համար) օդային տամբուր-անցախցերից և սանիտարակենցաղային սենյակներից (որտեղ կատարվում է անձնակազմի լրիվ վերազգեստավորում, աշխատանքային և հատուկ հագուստների, անհատական պաշտպանության միջոցների փոխում, դրանց վարակազերծում, սկզբնական վիճակի բերում և պահպանում), ջրցողարան: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.2 | Տեսողական |  |
|  | Վարակիչ գոտու սենյակները ունեն նուրբ մաքրման ֆիլտրերով մեխանիկական օդափոխության ներհոս-արտաձիգ համակարգ, որը պետք է ապահովի սենյակներում օդի նոսրացումը` նրա պարամետրերի մշտական ավտոմատ կարգավորմամբ և գրանցմամբ, ներհոսող և արտահոս օդի մաքրումը` նուրբ մաքրման ֆիլտրերով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.3 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Վարակիչ գոտում առկա է ջրամատակարարման համակարգ, որը տեխնիկական միջոցներով պաշտպանված է ներծծումից և հետադարձ հոսքից: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.4 | Տեսողական |  |
|  | Վարակիչ գոտուց փոխանցվող մնացորդների և առարկաների վարակազերծման համար գոտիների սահմանում տեղակայված են անցաթողման ավտոկլավներ 2 դռնով` դրանց միաժամանակյա բացմանը խոչընդոտող պաշարիչ համակարգով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.5 | Տեսողական |  |
|  | Աշխատանքի ընթացքում առաջացած բոլոր հեղուկ մնացորդները ենթակվում են պարտադիր քիմիական և ջերմային վարակազերծման: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.7 | Տեսողական |  |
|  | Անձնակազմի հիգիենիկ ջրցողման առհոս ջրերը ենթակվում են պարտադիր ջերմային վարակազերծման: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.7 | Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիաները սարքավորված են պնևմոկոստյումների օդամատակարարման կենտրոնացված համակարգով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.9 | Տեսողական |  |
|  | Վարակիչ գոտի յուրաքանչյուր այցից հետո պնևմոկոստյումները ենթարկվում են ախտահանման, ստուգվում է դրանց ամբողջականությունը և ֆիլտրերի պաշտպանական արդյունավետությունը: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.10 | Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի անձնակազմն անցել է հատուկ պատրաստում պնևմոկոստյումների օգտագործման վերաբերյալ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.11 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիաները սարքավորված են էլեկտրամատակարարման կրկնակի համակարգով, սնուցման ինքնավար (պահեստային, վթարային) աղբյուրով (դիզել-գեներատոր): |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.12 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Օդափոխության ներհոս-արտաձիգ համակարգը, պևմոկոստյումների օդամատակարարման համակարգը, առհոս ջրերի հավաքման և մշակման և այլ համակարգերը, բացի աշխատանքային ագրեգատներից, համալրված են լրացուցիչ, պահեստային ագրեգատներով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.13 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքը թույլատրվում է միայն ինժեներա-տեխնիկական բոլոր համակարգերի կենսաբանական անվտանգության ապահովման համալիր փորձարկման դրական արդյունքներից հետո: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.14 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Կազմակերպության կողմից մշակվել են ախտածնության I խմբի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման, կենսաբանական անվտանգության համակարգերի շահագործման և դրանց գործունեության արդյունավետության հսկողության աշխատանքային մանրամասն հրահանգներ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.15 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Աշխատանքային հրահանգների հիման վրա կազմակերպվում և իրականացվում են սեմինար պարապմունքներ վարակիչ գոտում մշտական աշխատող անձնակազմի համար, որից հետո ստուգվում են գիտելիքները և տրվում է աշխատանքի թույլտվություն: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.15 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիաների և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերը տեսական և գործնական ուսուցում անցնում են վթարների և վթարային իրավիճակների վերացման ժամանակ իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.7.16 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի աշխատանքում օգտագործվող գործիքները, սարքավորումներն ու չափման միջոցները ատեստավորված են տեխնիկապես, ունեն տեխնիկական անձնագիր և շահագործման հրահանգ` հաշվի առնելով կենսաբանական անվտանգության պահանջները: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.1 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի համար նախատեսված նոր սարքավորումների, գործիքների շահագործումը, նոր մեթոդների կիրառումն իրականացվում է աշխատող անձնակազմի պաշտպանության հուսալիության և արտաքին միջավայրի աղտոտման բացակայության համալիր փորձաքննությունից հետո: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.2 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ստորաբաժանումների լաբորատոր սարքավորումների և կենսաբանական անվտանգության ապահովման ինժեներային համակարգերի ծրագրային-նախազգուշական վերանորոգումը կատարվում է ինժեներատեխնիկական ծառայությունների մասնագետների կողմից` տարեկան ժամանակացույցին համապատասխան: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.3 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Հետազոտության ենթակա նյութը լաբորատորիա է բերվում բեռնարկղերում, բիքսերում կամ պայուսակ-սառնարաններում: Ախտածին կենսաբանական ազդակների փաթեթավորման կանոնները կանոնակարգվում են միկրոօրգանիզմների հաշվառման, պահպանման, փոխանցման և տեղափոխման կարգի վերաբերյալ նորմատիվ փաստաթղթերով։ Նշում 7 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.6 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Տեղափոխված նյութի ընդունումը և տեսակավորումը կատարվում է նախազգուշական միջոցների պահպանումով: Նշում 7 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.7 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Աշխատանքի ընթացքում բոքսերի և նախաբոքսերի դռները փակ են: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.9 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակներով բեռնարկղի հեռացումից հետո կենսաբանական անվտանգության բոքսի դուռը փակվում է, բոքսի ներսում միացվում են մանրէասպան լամպերը: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.14 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ իրականացվող բոլոր աշխատանքները կատարվում են զույգության սկզբունքով` երկու անձից ոչ պակաս: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.15 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Մանրէային վարակների շճաբանական հետազոտությունների ժամանակ կատարվում է նյութի նախնական մշակում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.16 | Տեսողական |  |
|  | Հարուցչի բացակայության նկատմամբ չստուգված, վարակազերծված նյութի շտապ փոխադրման անհրաժեշտության դեպքում այն տեղափոխում են որպես վարակիչ նյութ: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.20 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածնության II խմբի վիրուսների հակածինների կամ հակամարմինների հայտնաբերման շճաբանական հետազոտությունները կատարվում են միայն բոքս-սենյակներում կամ կենսաբանական անվտանգության բոքսերում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.21 | Տեսողական |  |
|  | Կաթոցավորման ժամանակ օգտագործվում են միայն ռետինե տանձեր կամ ավտոմատ սարքեր: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.22 | Տեսողական |  |
|  | Օգտագործումից առաջ ամանեղենի, կաթոցիչների, սարքավորումների, ներարկիչների և այլնի ամբողջականությունն ու սարքին լինելը ստուգվում է: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.24 | Տեսողական |  |
|  | Չորացված կուլտուրաներով սրվակները բացվում են կենդանի կուլտուրաների թանգարանի բոքսով սենյակում կամ կենսաբանական անվտանգության բոքսում: Նշում 1 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.29 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Չի թույլատրվում աշխատանքն ավարտելուց հետո չփակվող տարածքներում կամ չկնիքված պահեստարաններում թողնել չֆիքսված քսուքներ, ախտածին կենսաբանական ազդակներ պարունակող ցանքսերով օբյեկտներ և այլ նյութեր: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.30 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի ավարտից հետո ցանքսեր պարունակող օբյեկտները տեղափոխում են պահեստարաններ (սառնարաններ, թերմոստատներ, չհրկիզվող պահարաններ և այլն): Նշում 7 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.31 | Տեսողական |  |
|  | Արյան մակարդուկներ պարունակող տարողություները (փորձանոթներ, սրվակներ) ախտահանվում են միայն ախտահանիչ լուծույթներով: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.32 | Տեսողական |  |
|  | Օգտագործած կաթոցիչներն ամբողջությամբ ընկղմվում են ախտահանիչ լուծույթի մեջ այնպես, որ մղանցքներում օդի պղպջակներ չառաջանան: Հետագա վարակազերծումը կատարվում է ավտոկլավում: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.33 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Վարակիչ նյութը ավտոկլավի համար նախատեսված տարողություններով` դրված բարձր կողերով (20 սմ) մետաղական ընդկալների վրա, ավտոկլավի սենյակ է տեղափոխում կրտսեր և միջին անձնակազմն ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի թույլտվություն ունեցող պատասխանատու անձի ուղեկցությամբ` համապատասխան տիպի պաշտպանական հագուստով: Շարժը կատարվում է որոշակի երթուղիով, ավտոկլավի սենյակ նյութի տեղափոխման ժամանակ տվյալ ուղղությամբ ցանկացած շարժում դադարեցվում է: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.34 | Հարցում |  |
|  | Ավտոկլավի համար նախատեսված բեռնարկղերի կողմնային պատերի վերին մասերում առկա են անցքեր գոլորշու ազատ շրջանառությունն ապահովելու համար: |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.35 | Տեսողական |  |
|  | Մի ստորաբաժանումից մյուսը հարուցիչների կուլտուրաների տեղափոխումը կատարվում է ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի թույլտվություն ունեցող անձնաց կողմից` ուղեկցողի ներկայությամբ (բժիշկ, լաբորանտ): |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.8.36 | Հարցում |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների տեղափոխման համար նախատեսված բեռնարկղիկները պատրաստված են ամուր, կոռոզիայի չենթարկվող նյութից: Հատակը ծածկված է փափուկ, արտահոսքի դեպքում ամբողջ հեղուկի կլանման համար բավարար քանակի կլանող նյութով: Կափարիչը ամուր փակվում է: Բեռարկղիկներն ունեն հարմար բռնակներ: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.8.37 | Տեսողական |  |
|  | Սննդամթերքի պահումը և սննդի ընդունումը կատարվում է լաբորատորիայի սահմաններից դուրս` կազմակերպության մաքուր գոտու հատուկ առանձնացված վայրերում: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.8.38 | Տեսողական |  |
|  | Չի թույլատրվում աշխատաքների կատարման ժամանակ, աշխատանքի հետ անմիջական առնչություն չունեցող մարդկանց մուտքը շինություն: |  |  |  | 1 | Հղում 2, կետ 2.8.39 | Տեսողական |  |
|  | Լաբորատորիայի վարակիչ գոտուց սարքավորումների, լաբորատոր կամ տնտեսական ամանեղենի, ռեակտիվների, գործիքների և այլնի դուրս բերումը կատարվում է դրանց ախտահանումից հետո լաբորատորիայի ղեկավարի թույլտվությամբ: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.8.40 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Անձնակազմի անհատական պաշտպանության համար օգտագործվում են անհատական պաշտպանության միջոցներ: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.8.41 | Տեսողական |  |
|  | Չի թույլատրվում միևնույն շինությունում միաժամանակ աշխատել ախտորոշիչ նյութերի, միկրոօրգանիզմների կուլտուրաների և պատվաստանյութերի հետ: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.8.42 | Տեսողական |  |
|  | Անհրաժեշտության դեպքում միևնույն շինությունում թույլատրվում է աշխատել միաժամանակ տարբեր տեսակների (շտամերի) հարուցիչների հետ, ախտորոշիչ և փորձարարական հետազոտությունները կատարվում են տարբեր ժամերի և յուրաքանչյուր փուլից հետո իրականացվում է եզրափակիչ ախտահանում: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.8.44 | Փաստաթղթային Տեսողական |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպությունները` |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.1 | ստուգում են արտահոս օդափոխության նուրբ մաքրման ֆիլտրերի արդյունավետությունը: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.8.47 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
| 103.2 | առհոսող ջրերը (կեղտաջրերը) ախտածին միկրոֆլորայի նկատմամբ: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.8.47 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
| 103.3 | սիբիրախտի ախտածին կուլտուրաների հետ աշխատանքի դեպքում` ամիսը մեկ անգամ ստուգվում է աշխատասենյակի վարակվածությունը սպորներով: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.8.47 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Միցելային փուլի կուլտուրաների հետ կատարվող բոլոր գործողությունները,ինչպես նաև սնկերի գոյատևման ուսումնասիրությունները նրանց բոլոր փուլերում կատարվում են III կարգի կենսաբանական անվտանգության բոքսերում: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.9.1 | Տեսողական |  |
|  | Սնկերի միցելային փուլերի հետ աշխատանքի ժամանակ ցանքսերով ագարային թասերը պահվում են թերմոստատում 5 օրից ոչ ավել (մինչև սպորավորման սկիզբը), օդակաթիլային ճանապարհով վարակումը կանխելու նպատակով: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.9.3 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Լաբորատոր կենդանիների վարակելիս նյութի ներարկման տեղը մշակում են յոդի 1%-անոց թուրմով: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.9.6 | Տեսողական հարցում |  |
|  | Վարակազերծման մեթոդները և միջոցները յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում որոշվում են ելնելով ախտածին կենսաբանական ազդակների տեսակից, վարակազերծման ենթակա նյութի բնույթից և ծավալից: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.2 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Կազմակերպության պահեստ մուտք գործած նոր ախտահանման միջոցները ստուգում են ակտիվ նյութի տոկոսային պարունակության նկատմամբ: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.4 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Լաբորատորիայում պահվում է ախտահանող միջոցների նվազագույնը մեկ շաբաթյա պաշար: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.5 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Ախտահանիչ լուծույթները պատրաստվում են հատուկ սարքավորված սենյակում լաբորանտների կամ ախտահանողների կողմից` բժշկի հսկողությամբ: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.6 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Ավտոկլավների աշխատանքի ստուգումն իրականացվում է ավտոկլավին կից փաստաթղթերով: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.11 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Լաբորատորիաներում պահպանվում է մաքրություն, բացառված են աշխատանքի հետ չառնչվող նյութեր և առարկաներ: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.12 | Տեսողական |  |
|  | Աշխատանքային մակերեսների ընթացիկ ախտահանումից և մանրէասպան լամպերով ճառագայթումից հետո, կրտսեր անձնակազմը կատարում է բոքսերի (մանրէաբանական սենյակների) ամենօրյա խոնավ մաքրում: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.13 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Լաբորատոր սեղաններն ու անվտանգության բոքսերն աշխատանքի համար նախապատրաստում են լաբորանտները: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.14 | Տեսողական |  |
|  | Վարակիչ գոտու աշխատանքային մակերեսները ախտահանում են աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.15 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Վարակիչ գոտում յուրաքանչյուր շաբաթ իրականացվում է ընդհանուր մաքրում: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.16 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Կահույքի, սարքերի, ինչպես նաև պատերի (մինչև 2մ) մակերեսները մաքրում են ախտահանիչ լուծույթներով: |  |  |  |  | Հղում 2, կետ 2.10.16 | Տեսողական |  |
|  | Խոնավ մաքրումից հետո կատարվում է օդի և մակերեսների վարակազերծում մանրէասպան լամպերով: |  |  |  |  | Հղում 2, կետ 2.10.16 | Տեսողական |  |
|  | Մանրէասպան լամպերի ապակյա մակերեսները սրբում են 700 էթիլ սպիրտով թրջած լաթով շաբաթը մեկ անգամից ոչ պակաս: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.17 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Մաքրման համար անհրաժեշտ գույքը պիտակավորված է առանձին մաքուր և վարակիչ գոտիների համար` ըստ նշանակության: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.18 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Վարակիչ գոտու աղբը վարակազերծվում է: |  |  |  | 2 | Հղում 2, կետ 2.10.19 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործումն իրականացվում է սահմանված կարգով: Նշում 2 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.12 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Կենդանաբանական և մակաբուծաբանական աշխատանքներն իրականացվում են սահմանված կարգով: Նշում 3 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.13 և 2.14 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Փորձարարական աշխատանքների իրականցման ժամանակ վայրի ողնաշարավոր կենդանիների և հոդվածոտանիների որսի տեղափոխումն ու պահպանումն իրականացվում է սահմանված կարգով: Նշում 4 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.14 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի ժամանակ առաջացած վթարների վերացմանն ուղված գործողություններն իրականացվում է սահմանված կարգով: Նշում 5 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 2.15 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Ախտածնության I-II խմբերի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքի անվտանգության հսկողության կազմակերպումն իրականացվում է սահմանված կարգով: Նշում 6 |  |  |  | 3 | Հղում 2, կետ 3 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | 1-2 -րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հաշվառումը, պահպանումը, հանձնումը և տեղափոխումն իրականացվում է սահմանված կարգով: Նշում 7 |  |  |  | 3 | Հղում 3, կետ 2.1 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Այլ երկրներին 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնումն (փոխանցման) իրականացվում է սահմանված կարգով: Նշում 8 |  |  |  | 3 | Հղում 3, կետ 2.5 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպություններում տվյալ կարգի կատարման մշտական հսկողությունն իրականացնում է կազմակերպության կենսաանվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնախումբը` իրականացնելով ստուգումներ, տարին 2 անգամից ոչ պակաս: |  |  |  | 3 | Հղում 3, կետ 3.3 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
|  | Բոլոր մասնագիտությունների բժիշկները և միջին բուժաշխատողները տիրապետում են առանձին վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումներին: |  |  |  | 3 | Հղում 4, կետ 5, Հղում 5 | Փաստաթղթային և Հարցում |  |
|  | Բոլոր մասնագիտությունների բժիշկները և միջին բուժաշխատողները տիրապետում են առանձին վարակիչ հիվանդությանների (հաստատված և/կամ կասկածելի) դեպքերի վերաբերյալ շտապ հաղորդումների ընթացակարգին: Նշում 9 |  |  |  | 3 | Հղում 4, կետ 5 Հղում 6 Հավելված 13 | Փաստաթղթային և Հարցում |  |
|  | Վարակիչ հիվանդությունների դեպքերն անհատապես հաշվառվում են «Վարակիչ, այդ թվում` մակաբուծային հիվանդությունների հաշվառման մատյանում»: Նշում 10 |  |  |  | 3 | Հղում 7 Հավելված 12 | Փաստաթղթային Տեսողական զննում |  |

Հղում 1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5--ի N 1405-Ն հրամանով հաստատված «Մարդու համար ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպությունների աշխատակիցների մեկնելու կարգը» N 3.13.1,7.006.08 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմեր,

Հղում 2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1408-Ն հրամանով հաստատված «Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքի կազմակերպման կարգը»։

Հղում 3. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1409-Ն հրամանով հաստատված « Մարդու համար ախտածնության  I-II խմբերի միկրոօրգանիզմների հաշվառման, պահպանման, հանձնման և տեղափոխման կարգ»:

Հղում 4 - ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.12.10թ. N 35-Ն հրամանով հաստատված «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 3.1.1-018-10  սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնների

Հղում 5 - Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 31-Ն, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 02-Ն, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 258-Ն, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 301-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 325-Ն «Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոններով պայմանավորված հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ ներկայացնող դեպք` երևույթների (վարակիչ հիվանդությունների, թունավորումների, ճառագայթային ախտահարումների դեպքեր) ստանդարտ բնորոշումները հաստատելու մասին» համատեղ հրաման

Հղում 6 - ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 20-Ն «ՀՀ իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում» սանիտարահամաճարակային ՍԿ 3.1.6.009-08 կանոններ և նորմեր

Հղում 7 -  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 21-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 3.1.1-010-08 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմեր»

Հղում 8 - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված աննձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձնաց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին թիվ 347-Ն որոշում

Հավելված 3

Նշում 1

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  		                                                                                         ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ				                            Ó¨ N ²-10/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՑԱՆՔՍԻ ԿԱՄ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  1-2-ՐԴ  ԽՄԲԵՐԻ ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱԶԴԱԿԻ (ՆԵՐԻ)  ՉՈՐ  ՍՐՎԱԿԻ (ՆԵՐԻ)  ԲԱՑՄԱՆ

2 0 0-----թ.    N --------

Մենք ներքոստորագրյալներս -------------------------------------------------------------------------------------------

(պաշտոն, Ա.Ա.Հ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

համաձայն  --------------------------------------------------------------------------------------------------

(թույլտվություն տվողի պաշտոն և Ա.Ա.Հ.)

(թույլտվության  N   և ամսաթիվը)

թույլտվության  բացեցինք  չոր  ախտածին կենսաբանական ազդակի սրվակ(ներ)

,

(տեսակի անվանում շտամի N, օբյեկտների քանակ և այլն)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------նպատակով

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի  ցանքս  կամ  ոչնչացում)

ախտածին կենսաբանական ազդակի   մնացորդներով ամպուլան (ները) վարակազերծված է (են) -----------------------------------------------------

(ամսաթիվ)

ավտոկլավում ---------------------------------------------------կամ ընկղմված են ----------------------

(ավտոկլավի ռեժիմ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ախտահանիչ նյութի անվանում,   խտություն , վարակազերծման ժամանակ)

Սրվակի (ների) բացման ամսաթիվը------------------------

Ստորագրություններ.

Ð³í»Éí³Í 2

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ïá¹

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  		                                        ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ				                            Ó¨ N ²-10/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Ð³ëï³ïáõÙ »Ù`

È³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ (µ³ÅÝÇ) í³ñÇã

----------------------------------------

(².².Ð.)

,,---------,,------------------------

Նշում 2

Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է ապահովված լինի հատուկ աշխատանքային, պաշտպանական հագուստով և կոշիկներով, շնչառության, տեսողության, մաշկային ծածկույթների պաշտպանության համար նախատեսված միջոցներով` հաստատված նորմերին համապատասխան: Անհատական պաշտպանիչ միջոցների քանակը և դրանց փոխելու պարբերականությունը սահմանում է կազմակերպության ղեկավարը` ելնելով աշխատանքի բնույթի: Հագուստը և կոշիկիները պետք է լինեն անհատական: Աշխատանքային հագուստները պահվում են սանթողարանում աշխատակիցների անհատական պահարաններում` անձնական հագուստներից առանձին, պաշտպանական հագուստները` նրանց հագնելու տեղում:  Պնևմոկոստյումները, պնևմոգլխարկները, մեկուսացնող կոստյումները, հակագազերի արկղերը և այլն պետք է համարակալվեն: Յուրաքանչյուրի համար օգտագործման ժամանակի խիստ հաշվառում է կատարվում: Օգտագործման ժամանակը գրանցվում է  հատուկ մատյանում:Անհատական պաշտպանության միջոցների ճիշտ շահագործումն ապահովելու համար ստորաբաժանման ղեկավարը նշանակում է պատասխանատու աշխատակցի, որի պարտականությունների մեջ  մտնում է անհատական պաշտպանության միջոցների նախապատրաստման և ստուգման հսկողությունը, անհատական պաշտպանության միջոցների շահագործման ժամանակի հաշվառումը, ինչպես նաև ժամկետանց, հյուսվածքի ամբողջականության և կարերի  խախտումով անհատական պաշտպանության միջոցների դուրս գրումը:  Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ հատուկ ստուգվում է պնևմոկոստյումների ամբողջականությունը: Մեկուսացնող կոստյումները և պնևմոգլխարկները ենթարկվում են  ակնադիտական ստուգման: Պնևմոկոստյումները և մեկուսացնող կոստյումները վարակազերծվում են յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Վարակված կենդանիների կառուցահատվածում անհատական պաշտպանության միջոցները նույնպես վարակազերծվում են աշխատանքից հետո: Լաբորատորիաներում աշխատանքի ժամանակ պաշտպանական հագուստը փոխում են կեղտոտվելիս, բայց շաբաթը մեկ անգամից  ոչ պակաս:  Պաշտպանական հագուստների և հակագազերի վարակազերծումը կատարվում է համապատասխան նորմատիվային փաստաթղթերով:

Նշում 3

Կենսափորձի կենդանիների վարակման, հերձման և պահման բոլոր տեսակի աշխատանքները, վարակված կենդանիների և հոդվածոտանիների հետ այլ գործողությունները, ինչպես նաև կլինիկական, սեկցիոն և դաշտային նյութի ընդունումը և առաջնային մշակումը (բացառությամբ խոլերայի նկատմամբ նմուշների և ախտածնության II խմբի հարուցիչների նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար արյան նմուշների) կատարվում են վարակված կենդանիների բլոկում:

Լաբորատոր կենդանիների վարակումը և հերձումը կատարում են բժշկական, կենսաբանական կամ անասնաբուժական կրթություն և I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի թույլտվություն ունեցող անձինք:

Վարակված կենդանիների կառուցահատվածում բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում են զույգության սկզբունքով:

Վարակված կենդանիների կառուցահատվածում կատարված այցելությունները գրանցվում են մատյանում` նշելով այնտեղ մնալու ժամանակը և կատարված աշխատանքի բնույթը:

Անձնակազմը վարակված կենդանիների հետ աշխատանքի բլոկ մտնում է  պաշտպանական հագուստը հագնելու սենյակով, դուրս է գալիս պաշտպանական  հագուստը հանելու և վարակազերծման  սենյակով:

Չի թույլատրվում միևնույն սենյակում հագնել պաշտպանական  հագուստը, և հանել`  աշխատանքից հետո:

Վարակված մանր կենդանիները և էկտոմակաբույծները պահվում են վարակված կենդանիների բլոկում հետևյալ կանոնների պահպանումով.

-	մանր կենդանիները տեղավորվում են նախօրոք ամբողջականությունը ստուգված և  պիտակավորված  ապակյա տարողություններում, արկղերի մեջ: Ապակյա տարողությունները և  արկղերը փակվում են ցանցավոր կափարիչներով` կենդանիների ելքը կանխելու նպատակով,

-	էկտոմակաբույծները տեղավորվում են մանր ցանցավոր գործվածքով ամուր կապված բանկաների և սրվակների մեջ, ինչպես նաև բամբակ-թանզիֆե կամ կեղևային խցանով փակված փորձանոթների մեջ,

-	տարբեր տեսակի միկրոօրգանիզմներով վարակված կենդանիները պահվում են առանձին,

-	կենդանիներով ապակյա տարողություններում տեղավորվում են յուղաներկով ներկված մետաղական (փայտե) դարակաշարերի վրա կամ ցանցապատված պահարանների մեջ, իսկ էկտոմակաբույծներով անոթները` նմանատիպ պահարանների, սառնարանների կամ թերմոստատների մեջ,

-	սիբիրախտի, խորը միկոզների հարուցիչներով վարակված կենդանիներով ապակյա տարողություններում տեղավորվում են մետաղական կամ թիթեղապատ փայտե դարակաշարերի վրա,

-	ապակյա տարողություններում փռոցային նյութի կուտակման դեպքում (բանկայի 1/3) կենդանիներին տեղափոխում են մաքուր ապակյա տարողությունների մեջ, իսկ օգտագործվածները լցվում են ախահանիչ լուծույթով կամ ախտահանում  ավտոկլավում:

Հերձման ենթակա կենդանիներին սատկացնում են քլոֆորմով, եթերով  կամ թույլատրելի այլ եղանակներով:

Հերձելուց առաջ կենդանիների դիակներն ընկղմում են օճառային լուծույթի մեջ, հետո տեղափոխում կյուվետի մեջ դրված հերձման համար նախատեսված տախտակի վրա և ֆիքսում: Հերձման համար օգտագործում են գործիքների երկու հավաքածու (առանձին մաշկը կտրելու և առանձին օրգանների կտորները վերցնելու համար):

Նյութը վերցնելուց հետո հերձված կենդանին վարակազերծվում է:

Կենդանիների հերձումից հետո գործիքները, հերձման տախտակները, ապակյա տարողությունները, բաքերը, փռոցային նյութը վարակազերծում են:

. Վարակված կեդանիների համար նախատեսված կառուցահատվածում չի թույլատրվում.

-	մաքրել չոր մնացորդներ պարունակող ապակյա տարողություններն ու արկղերը առանց նախապես  ախտահանիչ լուծույթով թրջելու

-	վերցնել սատկած կենդանիներին ձեռքերով` առանց կորնցանգի

Վարակազերծված կարծր մնացորդների և կենդանիների մսեղիքի ոչնչացման համար օգտագործվում է դիակիզարան կամ առանձնացված և ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տեսչության հետ համաձայնեցված գերեզմանատեղեր:

Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոնի, այլ բժշկակենսաբանական կազմակերպությունների աշխատակիցները, որոնք իրականացնում են կրծողների որս, էկտոմակաբույծների հավաք ժանտախտի և այլ բնական-օջախային վարակների օջախներում, կրծողների ոչնչացում, ինչպես նաև այլ դաշտային աշխատանքներ վայրի ողնաշարավոր և անողնաշարավոր կենդանիների հետ, ապահովվում են եղանակին համապատասխան պաշտպանական հագուստով: Ժանտախտի բնական օջախներում աշխատանքի ժամանակ համազգեստը (կոմբինեզոն) և ճտքակոշիկները մշակում են կայուն ռեպելենտ կամ պիրետրենների տիպի կայուն միջատասպան նյութերով: Կրծողների որսի և հոդվածոտանիների հավաքման, դրանց ոչնչացման աշխատանքների ժամանակ ընդմիջումներից, ծխելուց առաջ և աշխատանքի ավարտից հետո ձեռքերը և գործիքները վարակազերծվում են համապատասխան ախտահանիչ լուծույթներով:Դաշտում կանգառի վայրերը պետք է տեղակայված լինեն կրծողների բներից հեռու: Եթե դա հնարավոր չէ կրծողները ոչնչացվում են, վրանի տեղակայման վայրը մշակվում է փոշենման միջատասպան նյութերով: Որսի գործիքները և այն բոլոր գործիքները /թակարդներ, էկտոմակաբույծների հավաքման ժապավեններ, սրվակներ, պարկեր և այլն/, որոնք աշխատանքի ընթացքում շփման մեջ են եղել կրծողների և էկտոմակաբույծների հետ, տեղափոխվում են փակ տարաների մեջ: Սարքավորումների և դաշտային նյութի տեղափոխումը լաբորատորիա կատարվում է դաշտային ջոկատի տրանսպորտով կամ լաբորատորիայի կողմից տրամադրված տրանսպորտով ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի իրավունք ունեցող աշխատակցի ուղեկցությամբ:. Որսի գործիքները, դաշտային նյութը պահվում են կողմնակի անձանց համար ոչ մատչելի վայրերում: Որսված գազանիկները, անհրաժեշտության դեպքում, սատկացվում են անմիջապես թակարդներում քլորոֆորմով, եթերով և թույլատրված այլ մեթոդներով: Դիակները դրվում են բյազից պարկերի մեջ, որոնք տեղավորվում են արկղերում կամ մոմլաթե պարկերում: Բյազից պարկերը երկու անգամ ամուր կապվում են (երկրորդ անգամ տոպրակի շրջված ծայրով)` էկտոմակաբույծների տարածումը բացառելու նպատակով: Կենդանի կրծողները տեղավորում են մետաղական կամ ներսից թիթեղապատ արկղերի մեջ: Մակաբուծաբանական և մանրէաբանական հետազոտությունների համար նախատեսված էկտոմակաբույծները տեղափոխվում են մետաղական տուփերի մեջ տեղավորված բամբակ-թանզիֆե խցաններով փակված  փորձանոթներով կամ բյազից պարկերում մեջ` ամուր խցաններով փակված հաստապատ ապակյա սրվակներով: Տեղափոխվող նյութի փաթեթի արտաքին մասին փակցվում է □Կենսաբանական վտանգ□ նշանը: Սատկած կրծողներին, պարկերից հանելուց հետո, սանրում են, իսկ կենդանի կրծողներին` դուստավորում նստարկղներում: Բերված էկտոմակաբույծներն ազատվում են ավազից և այլ նյութերից: Բյազե պարկերի ախտահանումը կատարվում է յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո` օճառասոդային լուծույթում 30 րոպե եռացման և մաքուր ջրում հաջորդող ողողման եղանակով: Էկտոմակաբույծներ պարունակող փորձանոթները և սրվակներն ախտահանվում են եռացման եղանակով: Որսի գործիքների և այլ գործիքների ախտահանումը կատարվում է ամեն օր արևի տակ տաքացման (ամռանը), եռացման եղանակով, ախտահանիչ լուծույթներով մշակման եղանակով, որից հետո չորացնում և մշակում են բուսական յուղով: Արկղերը և թակարդները ախտահանվում են: Էկտոմակաբույծների տեսակի որոշումը, լաբորատոր հետազոտությունները (կախուկի պատրաստում, ցանքս) կատարվում են □վարակիչ□ գոտու սենյակներում: Էկտոմակաբույծները տեսակի որոշումից առաջ անշարժացվում են եթերի գոլորշիներով, շարվում առարկայական լայն ապակու վրա և չոր վիճակում դիտում  մանրադիտակով: Էկտոմակաբույծներին ծածկապակու տակ ջրի կաթիլում կենդանի վիճակում դիտելու դեպքում առարկայական ապակին դնում են Պետրիի թասի մեջ` ապակուց հոսող ջրերով մանրադիտակի սեղանիկի աղտոտումը կանխելու նպատակով: Աշխատանքն ավարտելուց հետո Պետրիի թասերը և առարկայական ապակիներն ընկղմում են ախտահանիչ լուծույթի մեջ: Տզերից կախուկի պատրաստման ժամանակ հեղուկի ցայտումը կանխելու նպատակով տրորումից առաջ տզերին անհրաժեշտ է կտրտել մկրատով` ծածկելով Պետրիի թասի կափարիչով կամ մեծ ձագարով: Էնզոոտիկ տարածքներում բռնված գազանիկների մորթազերծումը և մսեղիքների հավաքածուների պատրաստումը կատարվում է հետևյալ ձևով.

-	ուսումնական նպատակների համար նախատեսված մսեղիքների պատրաստման դեպքում գազանիկին նախապես պահում են ֆորմալինի 10%-անոց լուծույթում, տևողությունը որոշվում է գազանիկի չափերով և հյուսվածքի մեջ ֆորմալինի թափանցման արագությամբ (օրական 1սմ): Ֆորմալինում ֆիքսված գազանիկի հետ աշխատանքները կարող են կատարել ցանկացած տեղում առանց պաշտպանական հագուստի:

-	գիտական նպատակների համար նախատեսված մսեղիքի պատրաստման ժամանակ, երբ ֆորմալինի ազդեցությունը անթույլատրելի է, մորթազերծումից առաջ գազանիկը 10-15 րոպեով ընկղմվում է լիզոլի 5%-անոց լուծույթի մեջ: Հանված մորթին 3 ժամով տեղավորվում է լիզոլի 5%-անոց լուծույթի մեջ, որից հետո այն մաքրվում է ճարպից, լվացվում և ներսից մշակվում նատրիումի արսենատով: Գանգը պահվում է կամ ֆորմալինում, կամ ախտահանվում եռացման եղանակով: Կրծողի մորթազերծումը կատարվում է վարակված կենդանիների համար նախատեսված կառուցահատվածում` կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանումով: Մորթազերծման և մսեղիքների պատրաստման բոլոր աշխատանքները թույլատրվում է կատարել անմիջապես ձեռքերով` ռետինե ձեռնոցներով: Աշխատանքը կատարվում է պաշտպանական հագուստով:

Վայրի թռչունների և գազանիկների արտաթորանքների քննությունները կատարվում են ֆորմալինի 1%-անոց լուծույթի մեջ 12-18 ժամ պահելուց հետո` ցանկացած ծառայողական սենյակում առանց պաշտպանական հագուստի:

Հավաքածու պատրաստուկների պատրաստման համար ընտրված արյունածուծ հոդվածոտանիները ֆիքսվում են 70՛  էթիլ սպիրտով:

Նշում 4

Հատուկ վտանգավոր վարակների տեսակետից էնզոոտիկ տարածքներում հետազոտության համար վայրի կենդանիների և հոդվածոտանիների որսը և դրանց դուրս բերումը բնական օջախի սահմաններից, կատարվում է ըստ սահմանված կարգի: Հատուկ վտանգավոր վարակների տեսակետից ոչ էնզոոտիկ տարածքներում բժշկակենսաբանական ցանկացած հաստատություն կարող է իրականացնել ողնաշարավոր կենդանիների և արյունածուծ հոդվածոտանիների որս և պահում համաձայն սահմանված կարգի: Ցանկացած նյութ համարվում է պոտենցիալ վտանգավոր այն բնական օջախային հիվանդությունների հարուցիչների տեսակետից, որը բնորոշ այն լանդշաֆտային գոտուն, որի սահմաններից նյութը հավաքվել է: Ջոկատի /գիտարշավի/ ամբողջ անձնակազմը պետք է իրազեկված լինի  տվյալ տարածքի սահմաններում շրջանառող բնաօջախային վարակների հարուցիչների հետ աշխատանքի ժամանակ կենսաբանական անվտանգության  պահանջներին: Վայրի կենդանիների որսի և պահպանման պահանջների պատասխանատուն  համաճարակա -բանական ջոկատի (գիտարշավի) ղեկավարն է (պետը): Ժանտախտի տեսակետից էնզոոտիկ տարածքներում աշխատելիս յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավոր է կատարել ամենօրյա ջերմաչափում, որի արդյունքները գրացվում են համապատասխան մատյանում: Բնության մեջ կենդանի որսված վայրի կենդանիները և հոդվածոտանիները մինչ գիտական և այլ կազմակերպություններ տեղափոխելը պահվում են կարանտինում: Կարանտինային կենդանակացարանը (վիվարիում) կարելի է կազմակերպել ժամանակավոր համաճարակաբանական ջոկատի (գիտարշավի) կամ ստացիոնար կազմակերպության տարածքում: Կարանտինի տևողությունը մեկ ամիս է: Կարանտինային կենդանակացարանի (վիվարիում) և ինսեկտարիայի շինությունները մեկուսացվում են այլ  շինություններից և պաշտպանվում կրծողների և միջատների ներթափանցումից: Վայրի ողնաշարավոր կենդանիները կարանտինային վիվարիում տեղափոխվում  են ներսից թիթեղապատված փայտյա արկղերում, որոնք յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո  վարակազերծվում են: Հոդվածոտանիները (տզեր, ոջիլներ, լվեր) տեղափոխվում են բամբակ-թանզիֆե խցաններով փակված փորձանոթներով (թաց կամերաներ)  տեղավորված մետաղական տուփերի մեջ, կամ ամուր փակվող խցաններով հաստապատ սրվակներով` տեղավորված բյազից պարկերի մեջ: Հոդվածոտանիներին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը պետք է համալրված լինի 0.5 կգ միջատասպան պատրաստուկով  և փոշեցրման սարքով` էկտոմակաբույծների սրվակների և փորձանոթների ջարդով ուղեկցվող վթարների համար: Կենդանիների տեղափոխումը կարանտինային կենդանակացարանում (վիվարիում) կատարվում է հատուկ  առանձնացված տրանսպորտով` ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի թույլտվություն ունեցող աշխատակցի ուղեկցությամբ: Դաշտային նյութի տեղափոխումը հասարակական տրանսպորտով արգելվում է: Կարանտինային կենդանակացարան բերված գազանիկներն ազատվում են էկտոմակաբույծներից  և տեղափոխվում ամուր ցանցավոր կափարիչներով մետաղական կամ ապակյա տարրաների մեջ: Կենդանիների սանրումը և խնամքը կարանտինի ընթացքում կատարվում է պաշտպանական հագուստով` կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանումով:Ժանտախտի բնական օջախներից կարանտինային կանդանակացարան (վիվարիում) բերված կենդանիների թաթերից կամ պոչից արյուն է վերցվում մանրէբանական և շճաբանական հետազոտությունների համար: Գազանիկների մոտ հատուկ հակամարմինների հայտնաբերումը վկայում է ժանտախտի էպիզոոտիայի մասին, ժանտախտի հարուցիչի կամ ժանտախտի հարուցչի ֆրակցիա I հայտնաբերումը` գազանիկի հիվանդության մասին, որը ցուցում է նրան սատկացնելու և հետազոտելու համար:Կարանտինային կենդանակացարանում (վիվարիում) սատկած գազանիկ հայտաբերելու դեպքում կատարվում է դիակի մանրէաբանական (վիրուսաբանական) և շճաբանական հետազոտություն: Կենդանիների մեջ վարակիչ հիվանդության հայտնաբերման դեպքում կարանտինի ժամկետը երկարացվում է ևս 1 ամսով` հաշված վերջին կենդանու սատկելու գրանցման օրից: Զանգվածային անկման դեպքում բոլոր կենդանիներին սատկացնում են, իսկ կենդանակացարանը (վիվարիում)` վարակազերծում:Ընկած կամ սատկացրած կենդանիների դիակները վարակազերծվում են:Առողջ կենդանիները կարանտինից  հետո տեղափոխվում են լաբորատորիա: Միջատները պահվում են հատուկ սենյակներում (ինսեկտարիաներ)` դրանց տարածումը կանխող ապակյա տարրաներում: Հոդվածոտանիների հետ իրականացվող աշխատանքում օգտագործվող ամանեղենն ախտահանվում է եռացման եղանակով: Մնացորդների վրա լցնում են ախտահանիչ լուծույթ կամ այրում են, գործիքները` եռացում են  կամ այրում են կրակի վրա:Կենդանակացարանում (վիվարիում) և ինսեկտարիայում ողնաշարավորների և հոդվածոտանիների շարժի հաշվառումը կատարվում է համարակալված և կարված ( ժապավինված) մատյանի մեջ` նշելով որսի տեղը և ժամանակը, հետազոտության և կարանտինի արդյունքները:Կենդանակացարանից (վիվարիում) կամ ինսեկտարիայից ողնաշարավոր կենդանիների և հոդվածոտանիների փոխանցումը այլ կազմակերպություններ հնարավոր է կազմակերպության ղեկավարի թույլտվությամբ` միայն կարանտինից  հետո ծնված կենդանիներից:

Նշում 5

Վթարի դեպքում, երբ արտադրական գոտու օդի և անձնակազմի ախտածին կենսաբանական ազդակներով վարակման իրական կամ պոտենցիալ վտանգ է  առաջանում, ստորաբաժանումներում, որտեղ աշխատանքներ են  կատարվում  ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ, պետք է  լինի վթարի վերացման ծրագիր և հետազոտվող հարուցիչների նկատմամբ ակտիվ ախտահանող նյութերի պաշար: Այն ստորաբաժանումներում, որտեղ աշխատանքներ են կատարվում ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ, հատուկ առանձնացված տեղում պահվում են հիդրովահանակ (ավտոմաքս), աշխատանքային (նախատեսված տուժածների զգեստափոխման համար) և պաշտպանական հագուստների (նախատեսված վթարի հետևանքները վերացնող աշխատակիցների համար) լրակազմեր, վթարային դեղարկղիկ:

Վթարային դեղարկղիկը պետք է պարունակի.

- 70՛ էթիլ սպիրտ (երկու սրվակ 100մլ),

- կալիում պերմանգանատի երկու կշռուկ 0.05%-անոց լուծույթ պատրաստելու համար (0.0125գ կալիում պերմանգանատ + 25մլ ջուր),

- հատուկ ազդեցության հակաբիոտիկների և քիմիաթերապևտիկ պատրաստուկների հավաքակազմ,

- թորած ջուր,

- ներարկիչ` հակաբիոտիկների լուծույթների պատրաստման համար,

- աչքի կաթոցիչներ,

- յոդի 5%-անոց թուրմ,

- կլոր ծայրերով մկրատ,

- վիրակապական միջոցներ (բամբակ, բինտ), լարան և անուշադրի սպիրտ։

Բացի վերոնշյալից վիրուսաբանական լաբորատորիայի դեղարկղիկում պետք է լինեն բորաթթվի 1%-անոց լուծույթ, ինտերֆերոն կամ ինտերֆերոնի ինդուկտոր, սնկաբանական լաբորատորիայի դեղարկղիկում` 1%-անոց բորաթթվի լուծույթ կամ լուծույթի պատրաստման համար նախատեսված կշռուկներ (0.25գ բորաթթու + 25մլ ջուր), բոտուլինային տոքսինի հետ աշխատող  լաբորոտորիայում` հոմոլոգիկ բոտուլինային հակատոքսիկ շիճուկներ:

□Մաքուր□ գոտում կամ բժշկական մեկուսարանում, կախված հարուցչի տեսակից և աշխատանքի բնույթից, պահվում է շտապ կանխարգելման միջոցների պաշար (դեղարկղիկ), ներառյալ հատուկ ազդեցության հակաբիոտիկների հավաքակազմ, շտապ կանխարգելման քիմիաթերապևտիկ պատրաստուկներ, ինտերֆերոն կամ ինտերֆերոնի ինդուկտորներ, հատուկ իմունագլոբուլիններ, հոմոլոգիկ բոտուլինային հակատոքսիկ շիճուկներ:

Պատրաստուկների պահպանման ժամկետները և դեղարկղիկի համալրվածությունը ստուգվում է ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից նշանակած պատասխանատու բժշկը կամ մեկուսարանի բժշկը:

Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպություններում մշակվում են հնարավոր վթարների (վթարային իրավիճակներ) տարբերակներ և որոշվում է կազմակերպության աշխատակիցների և ղեկավար անձանց այդ պայմաններում գործողությունների կարգը:

Դրա հիման վրա կազմվում է ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ կատարվող աշխատանքի ժամանակ առաջացած վթարների վերացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր, որը համաձայնեցվում է կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնախմբի հետ և հաստատվում կազմակերպության ղեկավարի կողմից:

Վթարի վերացման միջոցառումների ծավալը կախված է կատարվող աշխատանքի բնույթից, հարուցչի տեսակից և հատկութուններից, վթարի մասշտաբներից.

-	վթարներ ախտածին կենսաբանական ազդակների ցայտացրմամբ, այսինքն` աէրոզոլների առաջացմամբ (հեղուկ կուլտուրաներ պարունակող փորձանոթների և սրվակների ամբողջականության  խախտում, կոնդենսատով ագարի վրա կուլտուրաներ պարունակող թասերի և փորձանոթների ամբողջականության  խախտում, կաթոցիչից կամ ներարկիչից մանրէային կախույթի ցայտացրում, վարակված կենդանիների և հիվանդ մարդկանց դիակների հերձման ժամանակ հյուսվածքային հեղուկի ցայտացրում, ախտածին կուլտուրաների չորացման ժամանակ վակուումային սարքերի վթարներ, ինչպես նաև օդի և շրջապատող առարկաների հպավարակումով (կոնտամինացիա) ուղեկցվող վթարներ, օրինակ` ստորաբաժանումների միջև կամ ավտոկլավի սենյակ ախտածին կենսաբանական ազդակների տեղափոխման ժամանակ առաջացած վթարներ),

-	վթարներ առանց ախտածին կենսաբանական ազդակների ցայտացրման (բաժակի, փորձանոթի, սրվակի, բյուրեղարար գործիքի ծայրին վարակված նյութ պարունակող օղակներով դիպչելը, կենսաբանական նյութ պարունակող Պետրիի թասերի, փորձանոթների և սրվակների ճաքերը և  ցանքսից հետո օղը վառելու ժամանակ կարծր մասնիկի ընկնելը սեղանի վրա և այլն),

-	վթարներ մաշկային ծածկույթների ամբողջականության խախտմամբ,

-	վթարներ մեկուսացնող կոստյումի կամ պնևմոկոստյումի ամբողջականության խախտմամբ

Աշխատակիցների գործողությունների կարգը վթարների ժամանակ.

. Ախտածին կենսաբանական ազդակների ցայտացրումով  վթարների դեպքում.

- սենյակում գտնվող բոլոր անձիք անմիջապես դադարեցնում են աշխատանքը և, պահելով շնչառությունը, դուրս գալիս վարակված սենյակից նախաբոքս, պինդ փակում են դուռը, միացնում վթարային ազդանշանիչը և կատարվածի մասին հայտնում ստորաբաժանման ղեկավարին,

-	ձեռքերը մշակում են ախտահանող լուծույթով կամ սպիրտով, եթե դեմքը պաշտպանված չի եղել, այն մշակում են 700  էթիլ սպիրտով,

-	աչքերի, քթի և բերանի լորձաթաղանթները մշակում են վթարային դեղարկղիկի պատրաստուկներով, քիթը և կոկորդը ողողում են 700 էթիլ սպիրտով, քթի մեջ կաթեցնում են կալիումի պերմանգանատի 1:100000 լուծույթ կամ բորաթթվի 1%-անոց լուծույթ, իսկ վիրուսների հետ կապված վթարների դեպքում`  քթի մեջ  կաթեցնում են  նաև  ինտերֆերոն կամ ինտերֆերոնի ինդուկտոր,

-	պաշտպանական հագուստը` սկսած գլխաշորից, առատորեն թրջում են ախտահանող լուծույթով, հանում այն և ընկղմում ախտահանող լուծույթի մեջ կամ տեղավորում ավտոկլավի համար նախատեսված բիքսի մեջ,

-	մարմնի բաց մասերը մշակում են 70՛ էթիլ սպիրտով,

-	ընդունում են հիգիենիկ ջրացնցուղ

-	հագնում են մաքուր աշխատանքային հագուստ

-	աչքերի (կարելի է նաև քթի) մեջ կաթեցնում են հակաբիոտիկների և այլ միջոցների լուծույթներ, որոնց նկատմամբ զգայուն է հետազոտվող հարուցիչը,

-	մաշկի բաց հատվածների վրա բոտուլինային տոքսինի ընկնելու դեպքում մաշկը լվանում են մեծ քանակությամբ օճառաջրով (լվացման ջրերը ախտահանում են ավտոկլավում),

-	բոտուլինային տոքսինի հետ աշխատանքի ժամանակ առաջացած վթարների դեպքում աչքերը և բերանը լվանում են ջրով և 10 ՄՄ/մլ նոսրացված հակատոքսիկ շիճուկով, ներարկում են շիճուկ կամ անատոքսին

- ախտածին կենսաբանական ազդակների այլ տեսակների հետ աշխատանքների ժամանակ առաջացած վթարների դեպքում ներարկվում է իմունոգլոբուլին կամ կատարվում է շտապ քիմկանխարգելում` հաշվի առնելով ախտածին կենսաբանական ազդակների տեսակը և պատրաստուկների առկայությունը,

-	եթե վթարը տեղի է ունեցել անհայտ հարուցչի հետ աշխատանքի ժամանակ, օգտագործվում են պահեստային հակաբիոտիկների համակցություններ,

Ախտահանիչ միջոցառումների անցկացման կարգը.

-	վթարի վերացմանը մասնակցող աշխատակիցները հագնում են I տիպի հակաժանտախտային կոստյում կամ մեկուսացնող կոստյում

-	մշակման համար օգտագործվում են համապատասխան վարակիչ ազդակի նկատմամբ արդյունավետ ախտահանիչ լուծույթ

-	սենյակի ախտահանումը կատարվում է հիդրովահանակով (ավտոմաքսով) ախտահանիչ լուծույթի ցրցայտման եղանակով` սկսած մուտքի դռնից, շարժվելով մշակվող տարածքով և ջրարկելով առջևում գտնվող բոլոր առարկաները (հատակ, պատեր, առաստաղ) և օդը

-	առաջնային մշակումից երկու ժամ անց ախտահանիչ լուծույթով թրջված բամբակե խծուծներով հավաքում են կոտրված ամանեղենի կտորները` ընկղմելով դրանք ախտահանիչ լուծույթով տարողության մեջ: Վթարի պահին աշխատանքային մակերեսներին գտնվող, ցանքսեր պարունակող լաբորատոր ամանեղենը ընկղմում են ախտահանող լուծույթով տարողության մեջ կամ վերցնում են ախտահանող լուծույթով թրջված անձեռոցիկով և տեղավորում ավտոկլավի համար նախատեսված տարողության մեջ,

-	ախտահանումից հետո սենյակի օդը և մակերեսները վարակազերծվում են մանրէասպան լամպերով,

-	արտածծող օդափոխությունն ախտահանման ողջ ընթացքի  ժամանակ պետք է միացված լինի,

-	ախտահանումը վերջացնելուց հետո աշխատակիցը դուրս է գալիս նախաբոքս և հանում պաշտպանական հագուստը` ընկղմելով այն ախտահանիչ լուծույթի մեջ,

-	երկու ժամ անց սենյակը մաքրվում է, որից հետո կարելի է վերսկսել աշխատանքը:

Ախտածին կենսաբանական ազդակների առանց ցայտացրման ուղեկցվող վթարի դեպքում.

-	սենյակից դուրս չգալով` աշխատակիցները ախտահանիչ լուծույթով թրջված բամբակե խծուծներով ծածկում են ախտածին կենսաբանական ազդակով օբյեկտի մակերեսի աղտոտման վայրը,

-	միացնում են վթարային ազդանշանիչը, կանչում ստորաբաժանման ղեկավարին կամ նրան փոխարինող անձին և շարունակում վթարի վայրի ախտահանման աշխատանքները,

-	ախտահանումից հետո աշխատակիցը դուրս է գալիս սենյակից, հանում պաշտպանական հագուստը և ընկղմում  ախտահանիչ լուծույթի մեջ

-	մարմնի բաց մասերը մշակում են ախտահանիչ լուծույթով կամ 700  էթիլ սպիրտով

Մաշկային ծածկույթների ամբողջականության խախտմաբ ուղեկցվող վթարների դեպքում.

-	աշխատանքը դադարեցվում է

-	միացվում է վթարային ազդանշանիչը

-	ձեռքերը մշակում են ախտահանիչ լուծույթով, հանում են ձեռնոցներն ու ախտահանիչ լուծույթի մեջ վերքից դուրս մղում արյունը

-	վերքի վրա 4-5 րոպե տևողությամբ դնում են ախտահանիչ լուծույթով կամ 700 էթիլ սպիրտով թրջոց

-	սիբիրախտի հարուցիչի հետ աշխատանքի դեպքում վերքը խնամքով լվանում են օճառաջրով և վերքի վրա քսում են յոդի 5%-անոց թուրմ` առանց ախտահանիչ լուծույթի կիրառման

-	I-II խմբերի վիրուսների հետ աշխատանքի դեպքում արյունը դուրս են մղում չոր, մանրէազերծված անձեռոցիկի մեջ և վերքը մշակում են յոդի 5%-անոց թուրմով` առանց ախտահանիչ լուծույթի կիրառման

-	բոտուլինային տոքսինի հետ աշխատանքի դեպքում վերքը լվանում են ջրով և նոսրացված հակաբոտուլինային շիճուկով (10 ՄՄ/մլ)

Մեկուսացնող կոստյումի կամ պնևմոկոստյումի ամբողջականության խախտմամբ ուղեկցվող վթարների դեպքում անհրաժեշտ է.

-	վերացնել վնասման պատճառը ձեռքի տակ գտնվող միջոցներով (ախտահանիչ լուծույթով թրջված անձեռոցիկ, կորնցանգ,սպեղանի)

-	իրականացնել պնևմոկոստյումի արտաքին մակերեսի ախտահանում և, հնարավորության դեպքում, չանջատվելով օդամատակարարման համակարգից, հետևել դեպի սանթողարան. այդ դեպքում օդամատակարարման համակարգի օդաբաշխիչ կետերի միջև փոխարկման գործողությունները կատարում է զուգընկերը:

Ձեռնոցների պատռվածքի դեպքում, նրա վրայից հագնում են պահեստային ձեռնոցները, իսկ կոստյումի մակերեսի վարակազերծման ժամանակ հանում են պահեստային և պատռված ձեռնոցները և դրանք ներսից ու դրսից մշակում ախտահանիչ լուծույթով:

□Վարակիչ□ գոտում աշխատող պնևմոկոստյումով աշխատակցի գիտակցության կորստի դեպքում նրան օգնություն է ցույց տալիս զուգընկերը: Նա ստուգում է պնևմոկոստյում օդի մուտքի առկայությունը, անհրաժեշտության դեպքում միացնում է օդամատակարարման համակարգի օդաբաշխիչ կետին և միջոցներ է ձեռնարկում տուժածին դուրս բերելու համար:

Ստորաբաժանման ղեկավարը կազմակերպում է սանիտարական տրանսպորտով տուժածի տեղափոխումը հատուկ բժշկական կազմակերպույուն, տեղի ունեցածի մասին հայտնում է կազմակերպության ղեկավարին և միջոցներ ձեռնարկում վթարային ջոկատի ուժերով վթարի տեղայնացման և վերացման ուղղությամբ:

□Վթար□ ազդանշանի դեպքում ազդանշան ընդունող աշխատակիցը վթարի  մասին հայտնում է ստորաբաժանման ղեկավարին կամ նրան փոխարինող մասնագետին: Ստորաբաժանման ղեկավարը վթարի մասին հայտնում է կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնախմբին և կազմակերպության ղեկավարին:

Վթարի վայր ժամանած ստորաբաժանման ղեկավարը և կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնախմբի ներկայացուցիչը գնահատում են իրավիճակը, որոշում են վթարի հետևանքների տեղայնացման և վերացման միջոցառումների ծավալը և զեկուցում կազմակերպության ղեկավարին, կազմակերպում և հսկողություն սահմանում  վթարի վերացմանը մասնակցող աշխատակիցների գործողությունները:

Ստորաբաժանման ղեկավարը և տուժածները գրավոր բացատրագրեր են ներկայացնում կազմակերպության ղեկավարին: Բացատրագրերում պետք է արտացոլված լինեն վթարի ժամը և տեղը, կատարվող աշխատանքի բնույթը, վթարի հանգամանքները, միկրոօրգանիզմի տեսակը, ախտածնության խումբը, վիրուլենտությունը, զգայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ, աշխատանքի ժամանակ կենսաբանական անվտանգության պահանջների խախտումների առկայությունը, ձեռնարկված միջոցառումները:

Կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնախմբի նախագահը զեկուցագիր է ներկայացնում կազմակերպության ղեկավարին, որտեղ մանրամասն   շարադրում է  հետևյալ տեղեկությունները. վթարի ամսաթիվը և ժամը, տուժածների անունները և պաշտոնները, վթարի բնույթը, հարուցչի մանրամասն նկարագրությունը, տեղեկություն տուժածների պատվաստման և փորձի ընթացքի մասին, առաջարկներ վթարի հետևանքների վերացմանն ուղղված միջոցառումների ծավալի մասին  և  գրանցում  վթարների և պատահարների մատյանի մեջ:

Զեկուցագրի հիման վրա կազմակերպության ղեկավարը վավերացնում է վթարի հետևանքների վերացմանն ուղղված հետագա գործողությունները` վթարների վերացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրին համապատասխան:

Վթարի վերացումից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև աշխատակցի կանխարգելիչ բուժումից կամ մեկուսացումից հետո, կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնախմբի նախագահը կազմում և համապատասխան մատյանում գրանցում է ընդհանուր եզրակացություն:

Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքների ժամանակ տեղի ունեցած բոլոր դժբախտ պատահարների և սխալների մասին աշխատակիցները տեղյակ են պահում ստորաբաժանման ղեկավարին կամ կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնխմբի ներկայացուցչին:

Ստորաբաժանման ղեկավարը կարող է ժամանակավորապես (մինչև կազմակերպության ղեկավարի որոշման ընդունումը) կենսաբանական նյութի հետ աշխատանքից ազատել սույն կարգի պահանջները խախտած անձանց:

Սույն կարգը հաճախակի խախտող անձիք կարող են հեռացվել ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքից կազմակերպության ղեկավարի հրամանով:

Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի ժամանակ տեղի ունեցած վթարների մասին, երբ նշանակվում է կանխարգելիչ բուժում, կազմակերպության ղեկավարը պարտավոր է տեղեկացնել ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տեսչություն:

Ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող բոլոր ստորաբաժանումներում տարին մեկ անգամ իրականացվում են վթարների վերացման ծրագրային վարժական պարապմունքներ:

Նշում 6

Ախտածնության I-II խմբերի միկրոօրգանիզմաների հետ աշխատանքի անվտանգության պահանջների կատարման հսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարմինները: Յուրաքանչյուր կազմակերպությունում, որտեղ աշխատում են ախտածնության I-II խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ ստեղծվում է կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման հսկողության հանձնախումբ, որի աշխատանքի կազմակերպման կանոնակարգը հաստատում է Առողջապահության նախարարը: Ախտածնության  I - II  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատանքի ժամանակ կենսաբանական անվտանգության պահանջների կատարման հարցերի մեթոդական ղեկավարումը և աշխատանքի այդ բաժնի վերաբերյալ գործունեության վերլուծությունը իրականացվում է  □Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն□ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից:

Նշում 7

1-2 -րդ  խմբերի ախտածին  կենսաբանական  ազդակների  հաշվառում, պահպանում, հանձնում  և   տեղափոխում

Հավաքածուի (կոլեկցիոն) 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների ճիշտ պահպանման համար պատասխանատու անձը որոշվում է կազմակերպության ղեկավարի կողմից` հրամանով:

1-2-րդ  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հաշվառում և պահպանում

Ստորաբաժանումները, որոնք կատարում են ախտորոշիչ հետազոտություններ 1-2-րդ  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հայտնաբերման նպատակով կամ աշխատում են նրանց հետ, ախտածին կենսաբանական ազդակների շարժի և պահպանման հաշվառումը վարում են հետևյալ ձևերով`

- ձև N Ա-1/հ` □Հետազոտության (նույնականացման) և պահպանման համար ստացված  ախտածին կենսաբանական ազդակների գրանցման մատյան,

- ձև N Ա-2/հ` □Անջատված միկրօրգանիզմների հաշվառման մատյան□,

- ձև N Ա-3/հ (N Ա-3 ա/հ)` □Ախտածին կենսաբանական ազդակների շարժի հաշվառման մատյան□,

- ձև  N  Ա-7/հ` □Աշխատանքային   հավաքածուում առկա ախտածին կենսաբանական ազդակների հաշվառման մատյան□,

- ձև N Ա-9/հ` □Ախտածին կենսաբանական ազդակների վարակազերծման մատյան: Հաշվառման փաստաթղթերի ձևերը ներկայացված են հավելված  1-ում:

Բոլոր հավաքածուները 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հաշվառումը և պահպանումն իրականացնում են ըստ հետևյալ ձևերի`

- ձև N Ա-1/հ` □Հետազոտության (նույնականացման) և պահպանման համար ստացված  ախտածին կենսաբանական ազդակների գրանցման մատյան,

- ձև N Ա-3/հ (N Ա-3 ա/հ)` □Ախտածին կենսաբանական ազդակների շարժի հաշվառման մատյան□,

- ձև N Ա-4/հ` □Հավաքածուի ախտածին կենսաբանական ազդակների գույքագրման մատյան□,

- ձև N Ա-5/հ` □Ախտածին կենսաբանական ազդակների բացթողնման մատյան□,

- ձև N Ա-6/հ` □Հավաքածու ախտածին կենսաբանական ազդակների անհատական հաշվառման քարտ□,

- ձև  N  Ա-7/հ` □Աշխատանքային   հավաքածուում գտնվող ախտածին կենսաբանական ազդակների հաշվառման մատյան□,

- ձև N Ա-8/հ` □Ախտածին կենսաբանական ազդակների լիոֆիլացման մատյան□,

- ձև N Ա-9/հ` □Ախտածին կենսաբանական ազդակների վարակազերծման մատյան: Հավաքածուների 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների շարժը գրանցվում է □Ախտածին կենսաբանական ազդակների շարժի հաշվառման մատյանում□` ձև N Ա-3/հ (N Ա-3 ա/հ), ընդորում`  ամեն   տեսակն  առանձին:

Ախտորոշիչ նպատակներով օգտագործվող, ինչպես նաև պատվաստանյութային և  արտադրական շտամները, հաշվառվում են որպես հավաքածու (կոլեկցիոն) շտամներ:

Ստացված շտամների վերջնական նշանը (համարը) տրվում է միայն հավաքածուներում:  □Հավաքածուի ախտածին կենսաբանական ազդակների գույքագրման մատյանի□ 
(ձև N Ա-4/հ) և □Հավաքածուի ախտածին կենսաբանական ազդակների անհատական հաշվառման քարտի□ (ձև N Ա-6/հ) համապատասխան սյունակում հատուկ նշանով գրում են հավաքածու մուտք գործած շտամի անվանումը և  համարը:

Հավաքածուի շտամի համարը և կոդը չեն փոխվում շտամի հանձնման (փոխանցման) ժամանակ: Շտամի ոչնչանալու դեպքում նույն համարի և կոդի  տակ չեն գրանցվում նոր ստացված շտամներ:

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ փորձարարական աշխատանքներ կատարող ստորաբաժանումներում հաշվառումը տարվում է ըստ N Ա-3/հ (Ա-3 ա/հ)   և N Ա-7/h ձևերի:

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների շտամների ոչնչացումը բոլոր ստորաբաժանումներում ձևակերպվում է □1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների ոչնչացման արձանագրությունով□` (ձև N  Ա-11/հ, հավելված 2):

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հաշվառման բոլոր մատյանները համարակալվում, կարվում,  կնքվում են  և  պահվում դրանց վարման համար պատասխանատու անձի մոտ: Մատյաններում գրանցումները համապատասխանեցվում են  մյուս  փաստաթղթերի  հետ` □1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների ոչնչացման արձանագրություն□` (ձև N Ա-11/հ), □Լաբորատորիայում (բաժնում, կազմակերպությունում) 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնման (փոխանցման) արձանագրություն□ (ձև N Ա-12/հ, հավելված 2)  և այլն:

կետերում թվարկված բոլոր ավարտված մատյանները (քարտերը) պահվում են  ստորաբաժանումներում 3 տարի տևողությամբ: N Ա-3/հ (Ա-3 ա/հ) և N Ա-9/հ ձևերը ոչնչացվում են համապատասխան արձանագրությամբ: Ախտորոշիչ և հետազոտական լաբորատորիաներում  N Ա-1/հ, N Ա-2/h, N Ա-7/h ձևերը և նույնականացման մատյաններն հանձնվում են  արխիվ: Բոլոր  հավաքածուներում  Ա-1/հ, Ա-4/հ, Ա-5/հ, Ա-6/հ, Ա-7/հ և Ա-8/հ ձևերի ավարտված մատյանները հանձնվում են արխիվ: Արխիվում մատյանների պահման ժամկետը որոշվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով:

Ախտածին կենսաբանական ազդակ պարունակող տարողություններն ունենում են հստակ, չլվացվող գրառումներ կամ  ամուր սոսնձված պիտակներ` վրան նշված ախտածին կենսաբանական ազդակների անվանումը, շտամի համարը և լիոֆիլացման (փոխացանքսի) ամսաթիվը: Տոքսիններով տարողությունների պիտակի աջ ստորին անկյունում կարմիր գույնով լրացուցիչ դրոշմ է դրվում:

Հավաքածուներում 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակները պահվում են լիոֆիլացված կամ սառեցված  վիճակում, պինդ կամ հեղուկ սննդային միջավայրերի վրա, ինչպես նաև պահածոյացնող նյութում` օրգանների և  հյուսվածքների կախուկների ձևով:

Գիտահետազոտական  ինստիտուտների  ստորաբաժանումներում թույլատրվում է  պահել լիոֆիլացված վիճակում ախտածին կենսաբանական ազդակների 2-րդ խմբի (վիրուսներ), ինչպես նաև ավիրուլենտ, հանձնախմբով ստուգված 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակները, որոնց ցուցակը հաստատում է կազմակերպության ղեկավարը: 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակ պարունակող լիոֆիլացված սրվակների բացումը ձևակերպվում է □Ցանքսի կամ ոչնչացման նպատակով 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակ (ների) չոր սրվակի բացման արձանագրությունով□ (ձև  N  Ա-10/հ, հավելված 2):

Ախտածին կենսաբանական ազդակների կուլտուրաները պահվում են սառնարաններում (չհրկիզվող պահարաններում)`  առանձին, ըստ խմբերի: Տարբեր խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակները միասին պահել թույլատրվում  է առանձին, փակվող կափարիչներով, չջարդվող տարողություններում: Տարողությունները կնքվում  են, դրսից կամ ներսում դրվում է պահվող ախտածին կենսաբանական ազդակների ցուցակը և տարողությունների    քանակը:

Արտադրական ստորաբաժանումներում պատվաստանյութերի համար նախատեսված ախտածին կենսաբանական ազդակները պահվում են առանձին սենյակներում, հավաքածուների պատվաստանյութային շտամները` առանձին սառնարանում (պահարանում), որտեղ բացակայում են այլ ախտածին կենսաբանական ազդակներ, հետազոտական և ախտորոշիչ ստորաբաժանումներում` առանձին տարողություններում:

Կազմակերպությունում ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնում (փոխանցում)

Ստորաբաժանման ներսում 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնումը մի աշխատակցից մյուսին իրականացվում է նրա ղեկավարի գրավոր թույլտվությամբ:

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնումը (փոխանցումը) մի ստորաբաժանումից մյուսին իրականացվում է կազմակերպության ղեկավարի գրավոր թույլտվությամբ:

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների բացթողումը ձևակերպվում է □Լաբորատորիայում (բաժնում, կազմակերպությունում) 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնման (փոխանցման) արձանագրությունով□ (ձև N Ա-12/հ, հավելված 2) և գրանցվում է մասնագիտացված հավաքածուների համար նախատեսված` □Ախտածին կենսաբանական ազդակների բացթողնման մատյանում□ (ձև N Ա-5/հ, հավելված 1):

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների պահպանման համար պատասխանատու աշխատակցի ժամանակավոր բացակայության դեպքում (արձակուրդ,  գործուղում և այլն) կազմակերպության (ստորաբաժանման) ղեկավարի թույլտվությամբ ախտածին կենսաբանական ազդակների □1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների ժամանակավոր պահպանման համար (ժամանակավոր պահպանումից հետո) հանձնման (փոխանցման) արձանագրությունով□ (ձև N Ա-13/հ, հավելված 2) հանձնվում է մեկ այլ աշխատակցի` փոխացանքսի իրավունքով կամ առանց փոխացանքսի իրավունքի:

Ժամանակավոր պահպանման համար հավաքածու ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնումն իրականացվում է միայն կազմակերպության ղեկավարի գրավոր կարգադրությամբ` կազմելով □1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների ժամանակավոր պահպանման համար (ժամանակավոր պահպանումից հետո) հանձնման (փոխանցման) արձանագրություն□ (ձև N Ա-13/հ, հավելված 2):

Կազմակերպության սահմաններից դուրս ախտածին կենսաբանական ազդակի (ների) հանձնում (փոխանցում)

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնումը մի կազմակերպությունից մյուսին կատարվում է միայն կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով հաստատված պաշտոնական հայտով: Պահանջվող ազդակների նշանները դնելիս օգտագործում են ընդունված անվանացուցակը: 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների ստացման հայտում գրվում է միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքի թույլտվության առկայության մասին` նշելով համարը և տրման ամսաթիվը: Հանձնումը կատարվում է միայն ախտածին կենսաբանական ազդակները տրամադրող կազմակերպության ղեկավարի գրավոր թույլտվությամբ` կազմելով □Կազմակերպության սահմաններից դուրս 1-2-րդ  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնման (փոխանցման) արձանագրություն□ (ձև  N Ա-14/հ, հավելված 2):

1-4-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների տեղափոխումը կազմակերպությունների միջև իրականացվում է այնպիսի փոստային կապի միջոցով, որտեղ այս գործառույթն իրականացնում է վտանգավոր բեռների տեղափոխման վերաբերյալ ուսումնական դասընթացն ավարտած անձը (անձինք): Ախտածին կենսաբանական ազդակների ստացման ժամանակ տվյալ անձը ներկայացնում է լիազորագիր և անձը հաստատող փաստաթուղթ: Նա պատասխանատվություն է կրում օրենքով հաստատված կարգով ախտածին կենսաբանական ազդակները տեղ հասցնելու համար:

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակներն ուղարկում են հատուկ կապով կամ 2 անձի միջոցով, որոնք ծանոթ են կենսաբանական անվտանգության պահանջներին: Նրանցից մեկն ունենում է  բժշկական (կենսաբանական, անասնաբուժական) կրթություն և 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ  աշխատանքի թույլտվություն:

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների տեղափոխման ժամանակ բոլոր տեսակի զննումները և ստուգումները բացառելու նպատակով, տվյալ անձին տրվում է տեղեկանք (հավելված 3):

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների ծանրոցի, փաթեթի պարունակության մասին կազմվում է ուղեկցող նամակ կազմակերպության պաշտոնական բլանկի վրա: 1-2-րդ  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների համար լրացուցիչ կազմվում է փաթեթավորման ակտ 2 օրինակից: Նշված փաստաթղթերի առաջին օրինակները տեղավորում են ախտածին կենսաբանական ազդակների փաթեթի մեջ: Փաստաթղթերի պատճենները մնում են ուղարկողի մոտ: 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակներ ստացող կազմակերպությունը կազմում է փաթեթի բացման ակտ և ախտածին կենսաբանական ազդակների ընդունումը հաստատող նամակի հետ միասին այն ուղարկում է հանձնող կազմակերպությանը:

Ուղարկող կազմակերպությունը ցանկացած տեսակի շտապ կապի միջոցով հայտնում է ստացող կազմակերպությանն ախտածին կենսաբանական ազդակների ուղարկման ամսաթիվը և տրանսպորտի տեսակը:

1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակները հանձնում են լիոֆիլացված վիճակում կամ պինդ սննդային միջավայրի վրա: Տոքսինների, վիրուսների (ախտածին կենսաբանական ազդակներ պարունակող օրգանների, հյուսվածքների և դրանց կախուկների) հանձնումը թույլատրվում է պահածոյացնող հեղուկներում կամ սառեցված վիճակում:

Ախտածին կենսաբանական ազդակների տեղափոխումն իրականացվում է հերմետիկ փակված տարողություններում` զոդված և գլանված սրվակներ, փորձանոթներ, փակված  (կնքված) հաստ ապակյա կամ պլաստմասե ձողիկներ, ինչպես նաև հերմետիկ փակված (պարաֆինով և այլն) խցանով փորձանոթներ: Ախտածին կենսաբանական ազդակներով տարողությունները փաթաթվում են լիգնինով կամ հիգրոսկոպիկ բամբակով, տեղավորում են մետաղյա ամուր փակվող տուփի մեջ` ախտածին կենսաբանական ազդակներով տարողությունների տեղաշարժման հնարավորությունը տեղափոխման ժամանակ բացառելու, հետևաբար`   ամբողջականության խախտումից խուսափելու համար: Կլանող (ներծծող) նյութով ախտածին կենսաբանական ազդակներով տարողությունները փաթաթվում են բավարար քանակով` փաթեթավորման վնասվածքի դեպքում ամբողջ հեղուկի ներծծումն ապահովելու համար: 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակներ պարունակող տարողությունով տուփը փաթաթում են թղթով (կարում են կտորով), քուղակապում, զմռսում և կնքում: Փոստով կամ հատուկ կապով ուղարկման ժամանակ փաթեթավորված տուփը (պենալ) լրացուցիչ փաթաթում են բամբակով, տեղավորում ամուր փայտյա ծանրոցային արկղի մեջ այնպես, որ բացառվի արկղում տուփի տեղաշարժը: 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների արկղը երեսպատում են կտորով, զմռսում և կնքում կամ կապարակնքում են: Ծանրոցի արկղի հասցեի մասում դրոշմվում է հատուկ պիտակ` □Վտանգավոր է, տեղափոխման ժամանակ չբացել□ նշումով: 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակներով վարակված կենդանի կենդանիների և հոդվածոտանիների տեղափոխումն արգելվում է: 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների տեղափոխման ժամանակ վթարների, աղետների, կորստի և հափշտակության դեպքում անհապաղ տեղեկացվում է ԱՆ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ոստիկանություն` պատահարի վայրի պաշտպանության, հետևանքների վերացման և կորուստի կամ գողոնի որոնումը  կազմակերպելու  համար: Այդ  փաստի  մասին  տեղեկացվում են ախտածին կենսաբանական ազդակներ ուղարկող և ստացող կազմակերպությունները:

Կազմակերպության կոդ

## Կազմակերպության  		                                           Առաջնային հաշվառման  փաստաթուղթ    անվանում			                                           ձև N Ա-11/հ

## Հաստատված է`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

---------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

### 1-2-ՐԴ  ԽՄԲԵՐԻ  ԱԽՏԱԾԻՆ  ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ  ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ

2 0 0 --------  N ---------

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ----------------------------------------------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

համաձայն------------------------------------------------------------------------------------------------------

(թույլտվություն տվողի Ա.Ա.Հ.  և  պաշտոն)

-------------------------------------------------------------------------------------------------թույլտվության

(թույլտվության N  և  ամսաթիվ)

ոչնչացրեցինք  ախտածին կենսաբանական ազդակի -----------------------------------------------

(տեսակի անվանում,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

շտամի N, օբյեկտների քանակ և այլն)

ավտոկլավում ------------------------------------------------------------------------------------------- կամ

(ավտոկլավի ռեժիմ)

#### ընկղմումով------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ախտահանիչ նյութի անվանում, խտություն և վարակազերծման ժամանակ)

Ախտածին կենսաբանական ազդակի ոչնչացման ամսաթիվ-----------------------------

Ստորագրություններ

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  		                                               ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ				                                  Ó¨ N ²-12/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

----------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅՈՒՄ (ԲԱԺՆՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ)  
1-2-ՐԴ  ԽՄԲԵՐԻ ԱԽՏԱԾԻՆ   ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ (ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ)

### 2 0 0 --------  N ---------

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ---------------------------------------------------------------------------------

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնողի  պաշտոն,   Ա.Ա.Հ.)

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի ստացողի պաշտոն, Ա.Ա.Հ.)

#### կազմեցինք սույն արձանագրությունն առ այն, որ լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչի

#### կարգադրության համաձայն------------------------------------------------------------------------------------

#### կատարվել է ախտածին կենսաբանական

#### ազդակի հանձնում ------------------------------------------------------------------------------------------------

#### (տեսակի անվանում, շտամի N, օբյեկտների քանակ և այլ)

##### Հանձնման ամսաթիվը ---------------------------

Հանձնեց ---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Ընդունեց---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý   		                                           ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ                                    			    Ó¨ N ²-13/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

-----------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1-2-ՐԴ  ԽՄԲԵՐԻ    ԱԽՏԱԾԻՆ    ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ    ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ    ՀԱՄԱՐ   (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ   ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԻՑ   ՀԵՏՈ)   ՀԱՆՁՆՄԱՆ (ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ)

2 0 0-----թ.    N --------

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ------------------------------------------------------------------------------

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնողի  պաշտոն,  Ա.Ա.Հ.)

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի ստացողի պաշտոն, Ա.Ա.Հ.)

#### կազմեցինք սույն արձանագրությունն առ այն, որ լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչի

#### կարգադրության համաձայն----------------------------------------------------------------------------------

#### կատարվել է ախտածին կենսաբանական

#### ազդակի հանձնում ----------------------------------------------------------------------------------------------

#### (տեսակի անվանում, շտամի N, օբյեկտների քանակ,

#### ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

հանձնման պայմաններ` փոխացանքսի իրավունքով կամ առանց փոխացանքսի և այլն)

տեղավորված ----------------------------------------------------------------------------------------------------

կնիքված ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(կնիքի դրոշմվածք, կնիքի տիրոջ  Ա.Ա.Հ.)

Նշված  ախտածին կենսաբանական ազդակները գտնվում են --------------------------------------

(սենյակի, չհրկիզվող պահարանի և սառնարանի N)

Միաժամանակ հանձնված են --------------------------------------------------------------------------------

(հաշվառման փաստաթղթերի անվանում,

չհրկիզվող պահարանի բանալի  և  այլն)

##### Հանձնման ամսաթիվ---------------------------------------------

Հանձնեց-------------------------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Ընդունեց---------------------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  		                                               ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ				                                  Ó¨ N ²-14/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

----------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ  1-2-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ (ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ)

2 0 0-----թ.    N --------

Պարտադիր չէ մասնագիտացված հավաքածուների համար

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ----------------------------------------------------------------------------------

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնողի  պաշտոն, Ա.Ա.Հ.)

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի ստացողի պաշտոնը, Ա.Ա.Հ., կազմակերպության անվանումը)

կազմեցինք   սույն   արձանագրությունն  առ  այն,  որ   կազմակերպության   ղեկավարի

###### կարգադրության համաձայն--------------------------------------------------------------------------------------

#### կատարվել է ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնում ------------------------------------------

#### (տեսակի անվանում, շտամի N, օբյեկտների քանակ,

#### փաթեթավորման ձև  և այլ)

##### Հանձնման ամսաթիվ------------------------------

Հանձնեց ---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Ընդունեց---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Հավելված  3

Կամակերպության դրոշմ			  Հսկող ծառայությունների

Կազմակերպության ղեկավար----------------------------------(ստորագրության)

Զինանշանով կնիք

Հավելված 5

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  		                                           ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ			                                           Ó¨ N ²-11/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

----------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

### 1-2-ՐԴ  ԽՄԲԵՐԻ  ԱԽՏԱԾԻՆ  ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ  ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ

2 0 0 --------  N ---------

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ---------------------------------------------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

համաձայն------------------------------------------------------------------------------------------------------

(թույլտվություն տվողի Ա.Ա.Հ.  և  պաշտոն)

-------------------------------------------------------------------------------------------------թույլտվության

(թույլտվության N  և  ամսաթիվ)

ոչնչացրեցինք  ախտածին կենսաբանական ազդակի ----------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսակի անվանում, շտամի N, օբյեկտների քանակ և այլն)

ավտոկլավում ------------------------------------------------------------------------------------------- կամ

(ավտոկլավի ռեժիմ)

#### ընկղմումով------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ախտահանիչ նյութի անվանում, խտություն և վարակազերծման ժամանակ)

Ախտածին կենսաբանական ազդակի ոչնչացման ամսաթիվ-----------------------------

Ստորագրություններ

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  		                                               ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ				                                  Ó¨ N ²-12/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

----------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅՈՒՄ (ԲԱԺՆՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ)  
1-2-ՐԴ  ԽՄԲԵՐԻ  ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ (ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ)

2 0 0 --------  N ---------

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ---------------------------------------------------------------------------------

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնողի  պաշտոն,   Ա.Ա.Հ.)

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի ստացողի պաշտոն, Ա.Ա.Հ.)

#### կազմեցինք սույն արձանագրությունն առ այն, որ լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչի

#### կարգադրության համաձայն------------------------------------------------------------------------------------

#### կատարվել է ախտածին կենսաբանական

#### ազդակի հանձնում ------------------------------------------------------------------------------------------------

#### (տեսակի անվանում, շտամի N, օբյեկտների քանակ և այլ)

##### Հանձնման ամսաթիվը ---------------------------

Հանձնեց ---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Ընդունեց---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý   		                                           ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ                                    			    Ó¨ N ²-13/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

-----------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1-2-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ   ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ   ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԻՑ   ՀԵՏՈ)   ՀԱՆՁՆՄԱՆ (ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ)

2 0 0-----թ.    N --------

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ------------------------------------------------------------------------------

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնողի  պաշտոն,  Ա.Ա.Հ.)

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի ստացողի պաշտոն, Ա.Ա.Հ.)

#### կազմեցինք սույն արձանագրությունն առ այն, որ լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչի

#### կարգադրության համաձայն----------------------------------------------------------------------------------

#### կատարվել է ախտածին կենսաբանական

#### ազդակի հանձնում ----------------------------------------------------------------------------------------------

#### (տեսակի անվանում, շտամի N, օբյեկտների քանակ,

#### ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

հանձնման պայմաններ` փոխացանքսի իրավունքով կամ առանց փոխացանքսի և այլն)

տեղավորված ----------------------------------------------------------------------------------------------------

կնիքված ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(կնիքի դրոշմվածք, կնիքի տիրոջ  Ա.Ա.Հ.)

Նշված  ախտածին կենսաբանական ազդակները գտնվում են --------------------------------------

(սենյակի, չհրկիզվող պահարանի և սառնարանի N)

Միաժամանակ հանձնված են --------------------------------------------------------------------------------

(հաշվառման փաստաթղթերի անվանում,

չհրկիզվող պահարանի բանալի  և  այլն)

##### Հանձնման ամսաթիվ---------------------------------------------

Հանձնեց-------------------------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Ընդունեց---------------------------------------------------------							                                            Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Կազմակերպության կոդ

## Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  		                                               ²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ    ³Ýí³ÝáõÙ				                                  Ó¨ N ²-14/Ñ

## Ð³ëï³ïí³Í ¿`

------------------------------------------------------

Հաստատում եմ`

Լաբորատորիայի (բաժնի) վարիչ

----------------------------------------

(Ա.Ա.Հ.)

,,---------,,------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ 1-2-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ (ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ)

2 0 0-----թ.    N --------

Պարտադիր չէ մասնագիտացված հավաքածուների համար

#### Մենք, ներքոստորագրյալներս, ----------------------------------------------------------------------------------

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնողի  պաշտոն, Ա.Ա.Հ.)

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի ստացողի պաշտոնը, Ա.Ա.Հ., կազմակերպության անվանումը)

կազմեցինք   սույն   արձանագրությունն  առ  այն,  որ   կազմակերպության   ղեկավարի

###### կարգադրության համաձայն--------------------------------------------------------------------------------------

#### կատարվել է ախտածին կենսաբանական ազդակի հանձնում ------------------------------------------

#### (տեսակի անվանում, շտամի N, օբյեկտների քանակ,

#### փաթեթավորման ձև  և այլ)

##### Հանձնման ամսաթիվ------------------------------

Հանձնեց ---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Ընդունեց---------------------------------------------

Ա.Ա.Հ.,  ստորագրություն

Հավելված  4

Կամակերպության դրոշմ				                                                                         Հսկող ծառայությունների

Տ  Ե  Ղ  Ե  Կ  Ա  Ն  Ք

ՀԱՏՈՒԿ ԲԵՌԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Տրվում է -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության անվանում,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ներկայացուցչին (ներին),

Ա.Ա.Հ., պաշտոն)

որ նա (նրանք) տեղափոխում է (են)  հատուկ բեռ` ծանրոց----------------------------------------------

(Ախտածին կենսաբանական ազդակի անվանում)

Հատուկ բեռը փաթեթավորված է  -----------------------------------------------------------------------------

(փաթեթի տեսք)

կնքված դրոշմվածքով և զմռսված ---------------------------------------------------  N----------------------

(լաբորատորիայի անվանում)

և  տեղավորված սպիտակ կտորով կարված և նույն կնիքով կնիքված փայտյա ծանրոցային արկղի մեջ:

Հատուկ բեռը պայթունավտանգ չէ, հրավտանգ չէ, ենթակա չէ բոլոր տեսակի զննման և ստուգման:

Հատուկ բեռի տեղափոխումը---------------------------------------------------------------

(տրանսպորտի  տեսակ)

թույլատրված է  □Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրօրգանիզմների հաշվառման, պահպանման, հանձնման և տեղափոխման կարգի□ հիման վրա:

Կազմակերպության ղեկավար----------------------------------(ստորագրության)

Զինանշանով կնիք

Հավելված 5

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ   ՆՇԱՆՆԵՐ   ԵՎ   ՆԿԱՐՆԵՐ

Franking

(³åñ³Ýù³ÝÇß)

From (áñï»ÕÇó) :

intectious substances  label

(ì³ñ³ÏÇã  ÝÛáõÃÇ åÇï³Ï)

##### Registered

(¶ñ³Ýóí³Í ¿)

LETTRE

Air Mail

(ú¹³ÛÇÝ ÷áëï)

green

custom  label

(Î³Ý³ã Ù³ùë³ÛÇÝ åÇï³Ï)

To: (ëï³óáÕÇ ³ÝáõÝ,

³½·³ÝáõÝ, Ñ³ëó»)

##### Telephone number

ot  the

consignee

(´»éÁ ëï³óáÕÇ Ñ»é³ËáëÁ)

Հավելված 6

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ   ՓՈՍՏՈՎ   ԱՐԱԳ   ՓՉԱՑՈՂ   ՎԱՐԱԿԻՉ   ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ   ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ   ՊԻՏԱԿՆԵՐ

- □Substances biologigues perissables□, □Matieres  biologijues  perissables□ (Արագ փչացող կենսաբանական նյութեր)

- Biohazard  sign (Կենսաբանական վտանգ)

- □Cette etiguette ne peut etre utiliser gue par les laboratoires officielement reconnus□ (Այս պիտակը կարող է օգտագործվել միայն պաշտոնապես ճանաչված լաբորատորիաների կողմից)

- □Substances biologigues perissables usage medical□  (Բժշկական  օգտագործման արագ փչացող կենսաբանական նյութեր)

- □Infectious  substance in  case  of  damage  or  leakage immediately  notify public  healh authority□  (Վարակիչ նյութ` վնասվելու դեպքում անհապաղ հայտնել Առողջապահության նախարարությանը)

- □Dangereux Ne pas ouvrir pendant le transporte□ (Վտանգավոր է, չբացել ուղարկման ժամանակ)

- □Sans valeur commerciale□  (Կոմերցիոն արժեք չունի)

- □Emballe selon les regles postales internationales de securite□ (Փաթեթավորված է անվտանգության միջազգային փոստային կանոնների համաձայն):

Հավելված 2

Ա Խ Տ Ա Ծ Ի Ն   Կ Ե Ն Ս Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն   Ա Զ Դ Ա Կ Ն Ե Ր Ի   Շ Ա Ր Ժ Ի   ԵՎ

Պ Ա Հ Պ Ա Ն Մ Ա Ն    Ա Ռ Ա Ջ Ն Ա Յ Ի Ն   Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն   Փ Ա Ս Տ Ա Թ Ղ Թ Ե Ր Ի

Ձ Ե Վ Ե Ր

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			Ó¨  N  ² -1/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                           Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ-------------------------------

# Հետազոտության (նույնականացման)  և  պահպանման  համար ստացված ախտածին կենսաբանական

# ազդակների  գրանցման  մատյան

Պահել 3 տարի														Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------												Ավարտված է-------------------

ձև  N  Ա -1/հ

| N հ/հ | Ստացման ամսաթիվ | ## Ազդակի անվանում | ### Ստացված տարողությունների (սրվակներ, փորձանոթներ) քանակ | Որտեղից է ստացվել | ## Հետազոտության նպատակ | ## Հետազոտության արդյունքը և պատասխա նի տրման ամսաթիվ | Ստորագրություն | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1.  Ախտորոշիչ հետազոտություններով զբաղվող լաբորատորիաներում ձև  N Ա-1/հ փոխարինում են հաշվառման ձևերը (մատյաններ` ըստ առանձին տեսակի հետազոտությունների)

2. 1-2-րդ  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակի գրանցման ժամանակ ծանոթության սյունակում (սյունակ 9) նշել շտամի կարգավիճակը

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------		               Ó¨  N  ²-2/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------                                     Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý

³Ýí³ÝáõÙ -----------------------------------------------------------------

ԱՆՋԱՏՎԱԾ  ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ  ՇՏԱՄՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՄԱՏՅԱՆ

Պահել 3 տարի														Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------												Ավարտված է-------------------

ձև  N  Ա-2/հ

| #### N հ/հ | #### Անալիզի N | Նմուշի վերցման հասցեն և ամսաթիվ | Ախտածին կենսաբանական ազդակի անվանում | Շտամի N | Անջատման աղբյուր | Անջատման ամսաթիվ | Ախտածին կենսաբանա կան ազդակի կարճ բնութագիր* | Ախտածին կենսաբանական ազդակի կարգավիճակ** | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*   -   ատիպիկի կամ տիպիկի դեպքում նշել տարբերիչ նշաններով

**  -   ոչնչացված է (ամսաթիվ, արձանագրության N), հանձնված է  հավաքածու, կենտրոն և այլն ( ամսաթիվ, արձանագրության N):

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			 Ó¨  N  ²-3/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, --------------------------------------------------------------------                             Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ-----------------------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ --------------------------------------------

ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ  ՇԱՐԺԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՄԱՏՅԱՆ

Պահել 3 տարի														Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------												Ավարտված է-------------------

ձև  N  Ա-3/h

| Ամսա-թիվ | Հետազոտու-թյան տեսակ (Ախաածին կենսաբանա կան ազդակի անվանում) | Ցանքսերի քանակ ,, Ա ,, |  |  |  | Վարակված կեն -դանիների քանակ (ըստ տեսակների) ,,Բ,, |  |  |  | Վարակված մակաբուծների քանակ (նմուշներ) ,,Գ,, |  |  |  | Վարակված օրգանների քանակ (նմուշներ) ,,Դ,, |  |  |  | Չոր պատրաստուկ- ների քանակ |  |  |  |  |  | Պատաս- խանատու անձի ստորա- գրություն | Նշում ներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Օրվա սկզբում | Ցանված է (ստացված) | Ոչնչացված է (հանձնված) | Oրվա վերջում | Oրվա սկզբում | Վարակված է (ստացված է) | Ոչնչացված է (հանձնված է) | Օրվա վերջում | Օրվա սկզբում | Վարակված է (ստացված է) | Ոչնչացված է (հանձնված է) | Օրվա վերջում | Օրվա սկզբում | Վարակված է (ստացված է) | Ոչնչացված է (հանձնված է) | Օրվա վերջում | Օրվա սկզբում | Ստացված է | Ոչնչացված է( հանձնված է) |  | Օրվա վերջում |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 | 24 |

1.  Հաշվառման յուրաքանչյուր բաժին (բացի 1, 2, 23, 24) անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտագործվել առանձին

2. Ախտածին կենսաբանական ազդակի ցանքսերն անկախ տարողության տեսակից հաշվառվում են միասին

3. 3-4-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակի հետ ախտորոշիչ հետազոտություններ կատարող ստորաբաժանումները տվյալ ձևը չեն լրացնում

4. Ա-3/հ կամ Ա-3ա/հ ձևերի ընտրությունը որոշում է կատարողը

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			Ó¨  N  ² -3 ³/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                           Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý

³Ýí³ÝáõÙ ----------------------------------------------------------------------

ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

Պահել 3 տարի														Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------												Ավարտված է-------------------

ձև Ա-3ա/հ

| Ամսաթիվ | ԱԿԱ տեսակ |  | Ախտածին կենսաբանա կան ազդակ պարունակող օբյեկտների անվանում |  | Օբյեկտների քանակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նշումներ |  | Պատասխանատու անձի ստորա-գրություն |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Օրվա սկզբում |  | Ստացված է |  | Ցանված կամ վարակ-ված է |  | Ոչնչաց-ված է |  | Հանձնը-ված է |  | Օրվա վերջում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |

1. Սյունակ 3-ում  թվարկվում են ախտածին կենսաբանական ազդակների (այդ թվում լիոֆիլ չորացված), ինչպես նաև                                          վարակված կենդանիներ, մակաբուծներ և  այլն պարունակող լաբորատոր ամանեղենի բոլոր տեսակները:

- 3-4-րդ  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ ախտորոշիչ հետազոտություններ կատարող ստորաբաժանումները այս ձևը չեն լրացնում

- Լրացվում է միայն օբյեկտների հետ աշխատանքի օրերին

- Ա-3/հ կամ Ա-3ա/հ ձևերի ընտրությունը որոշում է կատարողը:

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			 Ó¨  N  ²-4/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                             Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý

³Ýí³ÝáõÙ -----------------------------------------------------------------------

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ (ԿՈԼԵԿՑԻՈՆ) ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

Պահել 3 տարի												      Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------										     Ավարտված է-------------------

ձև  N  Ա-4/հ

| #### N հ/հ | Ցեղային (տեսակային) անվանումը լատիներեն տառադար-ձումով | Հատուկ անվանում | Շտամի N | Անջատ-ման աղբյուր | Անջատ-ման եղա նակ | Անջատ-ման ամսա թիվ | Անջատ-ման տեղ | ՈՒմ կողմից է անջատված (անուն, ազգանուն) | Որտեղից է ստացվել | Ստացման ամսաթիվ | Ախտա ծին կենսա բանա կան ազդակի կարգա վիճակ | #### Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			                                                       Ó¨  N  ²-5/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                                                                                   Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý

³Ýí³ÝáõÙ -----------------------------------------------------------------------

##### ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ   ՄԱՏՅԱՆ

##### ձև  N  Ա-5/հ

| N հ/հ | Հայտի ստացման ամսաթիվ | Որտեղից է ստացվել հայտը (կազմակեր-պությունը, թույլ –տվության համար և ամսաթիվ) | Բացթողնված ախտածին կենսաբանական ազդակի անվանում և համար | Բացթողնված ախտածին կենսաբանական ազդակի տարողություն-ների քանակ (նշել տեսակը և փաթեթավորման ձևը) | Բաց թողնման ամսա-թիվ | Ստացողի ԱԱՀ, լիազորագրի N և ամսաթիվ, անձնագրի N, ում կողմից և երբ է տրված | Գրություն ստանալու մասին | Ով է բաց թողել (ԱԱՀ, ստորա - բաժանում, ստորագրու-թյուն) | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			Ó¨  N  ²-6/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                           Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý --------------------------------------------

#### ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ  (ԿՈԼԵԿՑԻՈՆ)  ԱԽՏԱԾԻՆ  ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՔԱՐՏ N -

1. Հավաքածուի բաժին -----------------------------------------------------		6.  Բոքս --------------------------------------

2.  Շտամի տեսակային անվանում   -------------------------------------		7.  Պահարան ------------------------------

3.  Շտամի  N   ----------------------------------------------------------------		8.  Սառնարան -----------------------------

4.  Շտամի հատուկ անվանում  -------------------------------------------		9. Դարակ------------------------------------

5.  Շտամի գույքային համար     -------------------------------------------              10. Արկղ    (տուփ*) ----------------------------------

* Չի թույլատրվում օգտագործել ստվարաթղթից պատրաստված տուփեր 1-2-րդ  խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակների պահպանման համար

| Ամսաթիվ |  | Կազմակերպության (ստորաբաժանման) անվա նում |  | Ստաց- ված ախտածին կենսաբանական ազդակի տարողու-թյունների քանակ | Հանձնված ախտածին կենսաբանա կան ազդակի տարողությունների քանակ | Առկա է (մնացորդ) | #### Պատասխանատու անձի ստորագրու թյուն | #### Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ստաց-ման | Բացթողնման |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Շտամը ստացողի | Շտամը հանձնողի |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			 Ó¨  N  ²-7/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                             Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý

³Ýí³ÝáõÙ -----------------------------------------------------------------------

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ   ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՈՒՄ   ԱՌԿԱ ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

Պահել 3 տարի												     Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------										     Ավարտված է-------------------

ձև  N Ա-7/հ

| Գրանցման համար | Միկրօրգանիզմի անվանում | Շտամի համար | Օգտագործման նպատակ | Որտեղից է ստացված | Ստացման ամսաթիվ, ամիս, տարի | Նշում ոչնչացման մասին | Ստորագրու-թյուն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			Ó¨  N  ²-8/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                           Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý

³Ýí³ÝáõÙ -----------------------------------------------------------------------

ԱԽՏԱԾԻՆ   ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ԼԻՈՖԻԼԱՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

Պահել 3 տարի												      Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------										     Ավարտված է-------------------																				            ձև  N Ա-8/հ

| #### N հ/հ | Հայտի ստացման ամսաթիվ և ստորա -բաժանման (կազմակերպության) անվանում | ՈՒմ կողմից և երբ է թույլա-տրված | ###### Լիոֆիլացում |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրվել է ամպու-լաներ | Տրման ամսա-թիվ | ԱԱՀ և ստորա- գրություն |  | Նշում ներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | լիոֆի լացման արձա նագրու-թյան N և ամսա թիվ | ազդա-կի ան- վանում | ամպուլաների քանակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | լցված է |  | միաց-ված է | զոդված է |  | վերց-ված է ստուգ-ման | խոտան-ված է |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Կազմակերպության կոդ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

²é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

³Ýí³ÝáõÙ------------------------------------------------------------------------			Ó¨  N  ²-9/Ñ

´³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, -------------------------------------------------------                           Ð³ëï³ïí³Í ¿`

É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ---------------------------------------------------------------

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý

³Ýí³ÝáõÙ ----------------------------------------------------------------------

0

ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՄԱՆ   ՄԱՏՅԱՆ

Պահել 3 տարի												    Սկսված է ----------------------

Մինչև    ,,---------,,-----------------										     Ավարտված է-------------------

ձև  N  Ա-9/հ

| Ամսա-թիվ | Լաբորատորիա (ստորա բաժա-նում) | Նյութի անվա նում | Ախտածին կենսաբա նական ազդակի տարո ղություն ների քանակ | Ստորագրություն |  | Ավտո-կլավի N | Մանրէազերծման ռեժիմ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | նյութը հանձ-նողի | նյութն ընդու-նողի |  | սկիզբ | վերջ | ճնշում (P) | ջերմաստիճան (t) | էքսպո զիցիա (ժամանակ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ձև  N  Ա-9/հ  (շարունակություն)

| Մանրէազերծման ստուգում |  | Վարակազերծման այլ տեսակներ (նշել ռեժիմը և տևողությունը) | Ստորագրություն |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| քիմիա կան | մանրէաբանա կան |  | ավտոկլավն աշխատաց-նողի | ավտոկլավի ռեժիմի պատասխա-նատու |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Նշում 8

Ø²ð¸àô Ð²Ø²ð ²Êî²ÌÜàôÂÚ²Ü 1-2-ð¸   ÊØ´ºðÆ    ØÆÎðàúð¶²ÜÆ¼ØÜºðÆ Ð²Þì²èØ²Ü, ä²Ðä²ÜØ²Ü, Ð²ÜÒÜØ²Ü ºì îºÔ²öàÊØ²Ü Î²ð¶

²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ 1-2-ñ¹ ËÙµ»ñÇ ³Ëï³ÍÇÝ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý (÷áË³ÝóÙ³Ý) Ï³ñ·

Արտասահմանյան երկիր 1-2-րդ խմբերի ախտածին կենսաբանական ազդակներ թույլատրվում է հանձնել (ընդունել) միայն պաշտոնական հարցման և հանձնման (փոխանցման/ընդունման) թույլտվության, ինչպես նաև հանձնող և ընդունող կազմակերպությունների միջև պայմանագրի առկայության դեպքում: Արտասահմանյան երկիր ախտածին կենսաբանական ազդակների հանձնման (փոխանցման/ընդունման) թույլտվությունը տրվում է ՀՀ ԱՆ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կողմից: Թույլտվությունը տրվում է համապատասխան ուսումնասիրության արդյունքում: Ուսումնասիրության գործընթացում կարող է ընդգրկվել  □Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն□ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը: Արտասահմանյան երկրներից ախտածին կենսաբանական ազդակներ ստացած կազմակերպություններն այդ մասին տեղեկացնում են մասնագիտացված հավաքածուներին: Արտասահմանյան գործուղումների ժամանակ ախտածին կենսաբանական ազդակներ ստացած անձինք գրանցում են դրանք իրենց կազմակերպություններում: Նշվածի կատարման պատասխանատվությունը կրում են ախտածին կենսաբանական ազդակներ ստացող և տեղ հասցնող անձինք, ինչպես նաև կազմակերպության ղեկավարը: Մինչև ուղարկման կետը փաթեթավորման, տեղափոխման կանոնների և պահանջների պահպանման պատասխանատվությունը կրում է ուղարկող կազմակերպության ղեկավարը: Կազմակերպությունների  ղեկավարները պատասխանատվություն են կրում ախտածին կենսաբանական ազդակների ճիշտ փաթեթավորման և ուղարկման համար`  գործող միջազգային կոնվենցիաների և կանոնների համապատասխան: Արկղի վրա, որտեղ նշվում է ուղարկող և ստացող կազմակերպությունների հասցեները, ինչպես նաև փակցվում է մանուշակագույն պիտակ հետևյալ նշումներով և տարբերանշաններով (հավելվածներ 5 և 6):

Նշում 9

Հավելված 13

| ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ |  | ´ÅßÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ò¨ ÞÐ 1 |
| --- | --- | --- |
| Î³½Ù³Ï»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ |  | Ð³ëï³ïí³Í ¿ ÐÐ ²Ü §_______¦___________Ã. N________ Ññ³Ù³Ýáí |
| # Þî²ä Ð²Ôàð¸àõØ ì²ð²ÎÆâ ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜÜºðÆ, Âàø²´àð´Æ, êÜÜ¸²ÚÆÜ ÂàõÜ²ìàðàõØÜºðÆ, Ðºîä²îì²êîàõØ²ÚÆÜ ²Ü´²ðºÐ²æàÔ ºì Ø²Ðì²Ü ¸ºäøºðÆ Ø²êÆÜ |  |  |
| 1. ²ËïáñáßáõÙ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ñ³ëï³ïí³Í ¿ É³µáñ³ïáñ ³Ûá, áã (ÁÝ¹·Í»É), »Ã» ³Ûá` Ýß»É Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ñ³ñáõóÇãÁ 2.²½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ 3.ê»é_______________________________ 4.î³ñÇù (ÙÇÝã¨ 14ï. »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñª ÍÝÝ¹Û³Ý ³Ùë³ÃÇí)______________________________________________________ 5. ´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ __________________________ï³ñ³Í³ßñç³Ý________________________________________________ __________________ ÷áÕáó____________________ïáõÝ N_________________µÝ. N___________________________________ _________________________________Ñ»é³Ëáë ______________________________________________________ ë»÷³Ï³Ý, ÏáÙáõÝ³É, Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³Ý ( ÁÝ¹·Í»É) , ·ñ³ÝóÙ³Ý í³ÛñÇó ï³ñµ»ñ µÝ³Ïí»Éáõ ¹»åùáõÙ Ýß»É Ý³¨ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.²ßË³ï³ÝùÇ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ) ·ïÝí»Éáõ í³Ûñ, ³Ýí³ÝáõÙ, Ñ»é³Ëáë _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ 7. ²Ùë³Ãí»ñ` ³) ÑÇí³Ý¹³óÙ³Ý___________________________________________________________________________________________ µ) ³é³çÇÝ ¹ÇÙáõÙÇ (Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý)__________________________________________________________________________ ·) ³ËïáñáßÙ³Ý __________________________________________________________________________________________ ¹) ³ßË³ï³ÝùÇ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ) í»ñçÇÝ Ñ³×³ËÙ³Ý _____________________________ ») ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý_______________________________________________________________________________________ 8. ÐáëåÇï³É³óÙ³Ý í³Ûñ__________________________________________________________________ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó_____________________________________________________ 9. îáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç ¹»åùáõÙ Ýß»É é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³Ýñ¿³½³ïÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ 10. ºÃ» ÃáõÝ³íáñáõÙ ¿` áñï»±Õ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É, ÇÝãá±í ¿ ÃáõÝ³íáñí»É ïáõÅ³ÍÁ, áñï»ÕÇ±ó ¿ Ó»éù µ»ñí»É _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 11.ºÃ» å³ïí³ëïí»É ¿` »±ñµ ¿ å³ïí³ëïí»É ¨ å³ïí³ëïÙ³Ý ï»ë³ÏÁ, å³ïí³ëïÙ³Ý í³ÛñÁ _________________________________________________________________________________________________________ 12. Æñ³Ï³Ý³óí³Í ³é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¨ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 13. ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿. µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ëï³óÇáÝ³ñáõÙ Ñ»ï³½áïí»ÉÇë, Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã µÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨ ³ÛÉÝ (ÁÝ¹·Í»É ¨ Éñ³óÝ»É) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14.äÐÐ ï»ëãáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ/ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ` ³) Ñ³Õáñ¹áÕÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ_____________________________________________________________________________ µ) ³Ùë³ÃÇí ¨ Å³Ù ___________________________________Ñ»é³Ëáë ¨ ³ÛÉÝ_______________________________________ ·) Ñ³Õáñ¹áõÙÝ ÁÝ¹áõÝáÕÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ __________________________________________________________________ 15.Þï³å Ñ³Õáñ¹Ù³Ý áõÕ³ñÏÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí ¨ Å³Ù ____________________________________________________________ Ñ³Õáñ¹áõÙ áõÕ³ñÏáÕÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ ,ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ______________________________________________________ äÐÐ ï»ëãáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ/ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý N _________________________ Ð³Õáñ¹áõÙ ëï³óáÕÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ______________________________________________________ |  |  |
| êáõÛÝ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ù³ñïÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ, ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, Ãáù³µáñµ, ëÝÝ¹³ÛÇÝ, ëáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÃáõÝ³íáñáõÙ, Ñ»ïå³ïí³ëïáõÙ³ÛÇÝ ³Ýµ³ñ»Ñ³çáÕ ¹»åù Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ, ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ëÏ³ÍÇ, ³ËïáñáßáõÙÁ ÷áËí»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³Ñí³Ý ¹»åùáõÙ: àõÕ³ñÏíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹Ç µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ äÐÐ ï»ëãáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ/ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý å³ÑÇó áã áõß, 24 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` Ñ»é³Ëáëáí Ý³Ë³å»ë ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ËïáñáßÙ³Ý ÷á÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ, Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ï»ï 1-áõÙ ÝßíáõÙ ¿ ÷á÷áËí³Í ³ËïáñáßáõÙÁ, í»ñçÇÝÇë ³Ùë³ÃÇíÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙÁ: Ð³Õáñ¹áõÙÝ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ Ý³¨ ÁÝï³ÝÇ Ï³Ù í³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏÍí³Í, ×³ÝÏéáïí³Í, Ãùáïí³Í ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù å»ïù ¿ ¹Çï»É áñå»ë Ï³ï³ÕáõÃÛáõÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ¹»åù»ñ: |  |  |

Նշում 10

Ð³í»Éí³Í 12

ÐÐ ²èàÔæ²ä²ÐàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

´ÅßÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ

Ø ² î Ú ² Ü

í³ñ³ÏÇã, ³Û¹ ÃíáõÙ Ù³Ï³µáõÍ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý

êÏÇ½µ §--------¦ ------------200  Ã                        							ì»ñç §--------¦ --------------------- 200  Ã

վար³ÏÇã ¨ Ù³Ï³µáõÍ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ ----------------------------------------------------------

| N | Ð»é³Ëáëáí Ñ³Õáñ¹Ù³Ý (ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) ³Ùë³ÃÇí ¨ Å³Ù ¨ ³é³çÝ³ÛÇÝ ßï³å Ñ³Õáñ¹Ù³Ý áõÕ³ñÏÙ³Ý (ëï³óÙ³Ý) ³Ùë³ÃÇí.(áí ¿ áõÕ³ñÏ»É), (áí ¿ ÁÝ¹áõÝ»É) | Ð³Õáñ¹áõÙ áõÕ³ñÏáÕ µáõÅÏ³ÝË³ñ·»ÉÇã Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý³Ýí³ÝáõÙ | ². ². Ð | î³ñÇù (ÙÇÝã¨ 3ï »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ÍÝí»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ï³ñÇÝ) | Ð³ëó»ù³Õ³ù. ·ÛáõÕ, ÷áÕáó, ïáõÝ, µÝ. | ²ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÇ, Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ¹åñáó³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ (ËáõÙµ, ¹³ë³ñ³Ý)í»ñçÇÝ Ñ³×³ËÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí | ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¹ÇÙ»Éáõ ³Ùë³ÃÇí | ÐÇí³Ý¹³Ý³Éáõ³Ùë³ÃÇí | ²ËïáñáßÙ³Ý ¨ ¹ñ³ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí | ÐáëåÇï³É³óÙ³Ýï»Õ ¨ ³Ùë³ÃÇí | öá÷áËí³Í (×ßïí³Í)³ËïáñáßáõÙ¨ ¹ñ³ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí | Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³Ý³Ï³ÝÑ»ï³½áïáõ ÃÛ³Ý ³Ùë³ÃÇí, Ñ»ï³½áïáÕÇ³½·³ÝáõÝ | ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ(ÑÇí³Ý¹Ç Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ¹åñáó³Ï³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÇ äÐÐ ï»ëãáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ) | È³µáñ³ïáñÑ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ñ¹ÛáõÝù | Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Նշում 11

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

| NN ը/կ | Կազմակերպությունները և մասնագիտությունները | Թերապևտի (ընտանեկան բժշկի) կողմից զննում | Մաշկավե-ներաբանի կողմից զննում | Հետազոտու- թյուններ` պալարախտի հայտնաբերման համար | Արյան հետազո-տություն` սիֆիլիսի, սուսանակի, տրիխոմոնազի, քլամիդիոզի, ուրեոպլազմոզի (քսուք, քերուկ), հայտնաբերման համար | Հետազոտու-թյուններ` աղիքային վարակիչ հիվանդությունների (մանրէակրություն) հայտնաբերման համար | Հետազոտու-թյուններ` որդակրության հայտնաբեր- ման համար | Հետազոտություն` ավստրալիական հակածնի հայտնա-բերման համար` արյան շճաբանական մեթոդով | Ատամնաբույժի, քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետի կողմից զննում | Հետազոտություն` քիթ-ըմպանի ախտածին ստաֆիլակոկի հայտնաբերման համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | ատամնաբուժական, բաժանմունքների, վիրաբուժական պրոֆիլի բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների և պոլիկլինիկայի ատամնաբուժական կաբինետների, կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքների, միջամտությունների կաբինետների բուժաշխատողներ | աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ | աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարեկան մեկ անգամ | աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարեկան մեկ անգամ և համաճարա-կաբանական ցուցումով | աշխատանքի ընդունվելիս հետազոտություն` սիֆիլիսի (տարեկան մեկ անգամ), սուսանակի (քսուք` յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ)` հայտնաբերման համար | աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ | աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ | արյան ծառայության կազմակերպությունների անձնակազմը, բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների այն բուժաշխատողները, ովքեր, մասնագիտական գործունեության հետ կապված, շփվում են արյան և դրա բաղադրամասերի հետ` արյան շճաբանական մեթոդով, աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարեկան մեկ անգամ | աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ | աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ |